# Cuprins

1. Software pentru sisteme embedded	3

1.1 Aplicaţii embedded	3

1.2 Unelte de dezvoltare a software-ului pentru sisteme integrate	4

1.3 Introducerea software-ului integrat în sistemul ţintă	6

1.4 Notiunea de firmware	11

1.5 Arhitecturi software pentru sisteme embedded	13

Round-Robin	13

Round-Robin cu intreruperi	16

Coada de funcţii programabilă (Function Queue Scheduling)	18

Sisteme de operare in timp real (RTOS)	19

1.6 Alegerea unei arhitecturi	21

1.7 Problema partajarii datelor	21

1.8 Exemple de sisteme embedded	22

Telegraful	22

Scanerul de coduri de bare fără fir	25

Imprimanta laser	26

Monitor pentru rezervor subteran	27

2. Tehnologii folosite	28

2.1 Baze de date	28

Notiuni teoretice	28

Apache Derby Network Server	35

2.2 Programarea orientata pe obiecte	37

Clase şi obiecte	37

Comunicarea intre obiecte	38

Comportarea claselor	39

Principii de bază	39

2.3 Modelare UML	41

Informaţii generale	41

Istoric	41

Dezvoltarea către UML 2.0	42

Metode de dezvoltare pentru software	42

Modelare	43

Privire de ansamblu a diagramelor	43

2.4 Platforma Netbeans	44

Ce este o platforma de „Rich Client”	44

Avantajele unei platforme „Rich Client”	45

Caracteristici ale platformei Netbeans	46

Arhitectura platformei Netbeans	48

Containerul de rulare Netbeans (Netbeans Runtime Container)	50

2.5 Java Swing	51

Scurt istoric	51

Constructia profesionala a interfeţei cu utilizatorul	52

Componentele Swing	54

Arhitectura modelului Swing : MVC (Model – View – Controller)	55

3. Diagrame UML pentru computerul de bord	58

3.1 Diagrama de cazuri de utilizare	58

3.2 Diagrama de clase	59

3.3 Diagrame de clase individuale	60

3.4 Diagrama de componente	62

4. Descrierea aplicatiei proiectului	63

4.1 Simulator	63

Calculul de coordonate pentru cele trei indicatoare	63

Calculul vitezei şi turatiei	67

Integrarea mesajelor vocale in cadrul simulatorului	70

4.2 Interfaţa grafică cu utilizatorul	71

Ferestrele aplicatiei	71

Folosirea tehnicii Double Buffering	74

4.3 Modul de testare	77

Scenarii de testare a aplicatiei	77

5. Bibliografie	82

# 1. Software pentru sisteme embedded

## 1.1 Aplicaţii embedded

Ce face aplicaţiile embedded să funcţioneze

Sistemele integrate sunt peste tot. Nu poţi să scapi de ele. într-o casa obişnuită din America, sunt în jur de 40 de microprocesoare, fără să ţinem cont de calculatoarele personale (care contribuie cu 5 – 10 fiecare), sau maşini (care în mod normal contin câteva duzine), iar predicţia pentru urmatoarea decadă este că aceste cifre vor creşte cu câteva ordine. Este oarecum ironic, pentru că majoritatea oamenilor din afara domeniului electronicii nu au absolut nici o idee despre ceea ce inseamna de fapt „embedded”.

Persoanele din departamentul de marketing ţin la segmentarea pieţelor. Teoria în acest sens este că o asemenea analiză segmentată va duce la obţinerea de produse mult mai bune, prin atingerea tuturor cerinţelor din fiecare segment într-o maniera specifică. Pentru produsele integrate, obţinem astfel segmente ca telecomunicaţie, control al procesului, clienţi sau auto. însa de curând, apar din ce in ce mai multe produse ce nu respectă acest model. De exemplu, un telefon cu camera video este un produs orientat mai mult către client sau către telecomunicaţie. Adevărul este că nu are prea multa importanţă. O consideraţie generală ce ar putea fi făcută în această zonă, ar fi cu siguranţă legată de câat de comune sunt astfel de aplicaţii. Comentariul principal ce l-am putea face despre toate ar fi cantitatea de software din cadrul fiecărui dispozitiv, ce creşte din ce in ce mai mult.

O dată ce microprocesoarele au devenit din ce in ce mai mici şi  ieftine, din ce in ce mai multe produse au microprocesoare integrate in ele pentru a le face „deştepte”. Asemenea produse precum DVD-playerele, ceasurile digitale, lifturile, motoarele de automobile, termostatele, echipamente de control industrial şi instrumente ştiinţifice şi medicale, sunt conduse de microprocesoarele lor şi de software. Oamenii folosesc termenul de sistem integrat pentru a face referire la orice sistem ascuns din cadrul acestor produse.

Software-ul pentru sistemele integrate trebuie să rezolve multe probleme noi apărute faţă de  cele specifice aplicaţiilor software pentru calculatoare personale sau servere. Sistemele integrate au de obicei mai multe lucruri de făcut la un moment de timp. Ele trebuie să răspundă la evenimente externe (de exemplu cineva apasă un buton dintr-un lift). Ele trebuie să facă faţă tuturor condiţiilor neobisnuite apărute fără intervenţia oamenilor. Ceea ce fac ele este de asemenea tot timpul constrâns de termeni limită.

## 1.2 Unelte de dezvoltare a software-ului pentru sisteme integrate

Programatorii de aplicaţii de obicei lucrează pe acelaşi tip de calculator pe care va rula aplicaţia în cauză. De exemplu, cineva ce scrie un program ce va rula sub Windows, de obicei va scrie programul folosind ca sistem de operare Windows. El sau ea editeaza programul, îl compilează, îl încearcă, îl depanează, totul pe aceeaşi maşină.

Această abordare trebuie să se schimbe pentru sisteme integrate. în primul rând, majoritatea sistemelor integrate au componente hardware specializate ce pot fi ataşate la senzori speciali sau ce pot conduce controale speciale, iar singura modalitate de a incerca software-ul este pe hardware-ul specializat. în al doilea rând, sistemele integrate folosesc microprocesoare ce nu au mai fost folosite niciodată ca bază a staţiilor de lucru (şi e improbabil să fie folosite). Evident, programele nu sunt compilate în mod magic în setul de instrucţiuni al unui microprocesor oarecare ales pentru sistemul in cauză, iar programele nu sunt introduse in mod magic in memoria sistemului integrat pentru execuţie. în continuare vom discuta despre uneltele ce fac aceste lucruri posibile.

Maşinile gazdă şi ţintă

în lumea sistemelor integrate există o serie de motive pentru a realiza programarea efectivă pe o maşină diferită faţă de cea pe care va rula programul eventual. Sistemul ce va fi dat spre utilizare poate avea sau nu o tastatură, un ecran, o unitate pentru discuri sau alte periferice necesare pentru programare. S-ar putea să nu aibă suficientă memorie pentru a rula un editor de programe, sau e probabil ca un editor de programe pentru microprocesorul respectiv să nici nu fi fost scris.

Aşadar, majoritatea programării pentru sisteme integrate este realizată pe o masină gazdă, un calculator pe care toate uneltele de programare rulează. Numai după ce programul a fost scris, compilat, asamblat şi mutat pe maşina ţintă, sistemul este livrat clienţilor. Unii oameni folosesc termenul de staţie de lucru în loc de gazdă; Cuvântul ţintă este aproape universal.

Compilatoare de trecere

Majoritatea calculatoarelor folosite ca şi gazde vin impreună cu compilatoare, asambloare şi aşa mai departe pentru crearea de programe ce vor rula pe sistemul gazdă. Aceste unelte sunt numite unelte navite („native tools”). Compilatorul original pe un sistem Windows NT bazat pe un Intel Pentium, de exemplu, crează programe destinate pentru a rula pe un Intel Pentium. Acest compilator va poate fi folositor dacă microprocesorul ţintă este un Pentium, dar este complet nefolositor dacă microprocesorul ţintă este altceva, să zicem un Motorola 6800 sau un MMIPS sau un Zilog Z80. Aceste procesoare mai noi nu vor întelege instrucţiunile binare ale unui Pentium, dar instrucţiunile Pentium sunt ceea ce produc compilatoarele originale. Ceea ce ne trebuie este un compilator ce rulează pe maşina gazdă şi produce instrucţiunile binare ce vor fi înţelese de microprocesorul ţintă. Un astfel de program este denumit compilator de trecere.

într-o lume ideală, dacă am scrie un program in C sau C++ ce l-am putea compila pe un compilator original şi rula pe maşina gazdă, vom putea rula acelaşi cod sursă prin intermediul compilatorului de trecere şi vom obţine un program ce va putea fi rulat pe maşina ţintă. Din păcate, acest lucru nu este adevarat, nici măcar în teorie mai ales in practică. în teorie, un program ce este compilat fără eroare pe compilatorul original, va trebui să compileze fără eroare şi pe compilatorul de trecere.

Regulile ce ce fac un program in C sau C++ să fie format corect sunt bine definite. Cu toate acestea, în practică trebuie să ne aşteptăm că anumite construcţii acceptate de un compilator nu vor fi acceptate de altul. Nu vor există probleme cu instrucţiuni if sau switch sau bucle do. Vor apărea probleme cu funcţii folosite fără să fie declarate, funcţii declarate folosind stiluri de declarare vechi, şi aşa mai departe. Cei ce vând compilatoare încearcă permanent să minimizeze aceste probleme, dar ele încă nu au dispărut.

Faptul că programul rulează bine pe maşina gazdă şi este compilat fără eroare pe compilatorul de trecere, nu reprezintă o asigurare că acesta va funcţiona pe maşină ţintă. Aceleaşi probleme ce apar o data cu încercarea de portare a programelor C de pe o masină pe alta se aplică şi aici. Variabilele declarate ca int s-ar putea să fie de o anumita mărime pe maşina gazdă şi de o altă mărime pe maşina ţintă. Structurile pot fi împachetate diferit pe cele două maşini. Abilitatea de a accesa entitaţi de 16 biţi şi de 32 de biţi ce rezidă în adrese numerotate într-o manieră depăşită poate fi diferită. Şi aşa mai departe.

Din această cauză, trebuie să ne aşteptăm la o serie diferită de avertizări de la un compilator de trecere. De exemplu, dacă codul respectiv crează un pointer nul la un int, compilatorul original s-ar putea să ştie că cele două entităţi sunt de aceeaşi dimensiune şi să nu afişeze o avertizare. Compilatorul de trecere, pe de altă parte, s-ar putea să avertizeze că întregii şi pointerii vizi nu au aceeaşi dimensiune pe sistemul ţintă.

Asambloare de trecere şi lanţuri de unelte

O altă unealtă necesară dacă vrem să scriem un program în limbaj de asamblare este un asamblor de trecere. Aşa cum vă puteţi imagina din denumire, un asamblor de trecere este un asamblor ce rulează pe maşina gazdă, dar produce instrucţiuni binare potrivite pentru maşina ţintă. Datele de intrare pentru asamblorul de trecere trebuie să fie limbaj de asamblare potrivit pentru maşina ţintă (pentru că acela este singurul limbaj de asamblare ce poate fi transformat în instrucţiuni binare pentru ţintă). Nu are nici un sens să aştaptăm ca datele de intrare potrivite pentru un asamblor de legătură, să aibă vreo legatură cu datele de intrare pentru asamblorul original.

În figura de mai jos este prezentat procesul  de realizare de software pentru sisteme integrate. Aşa cum putem observa, fişierele de ieşire de la fiecare instrument devin fişiere de intrare pentru urmatorul. Din această cauză, instrumentele trebuie să fie compatibile unul cu altul. Un set de unelte ce sunt compatibile in acest sens sunt numite lanţ de unelte. Lanţurile de unelte ce pot rula pe diferite maşini gazdă şi ce construiesc programe pentru diferite maşini ţintă sunt disponibile de la mulţi vânzători.

Fişierul executabil este cumva copiat pe maşina ţintă

Fişiere C şi C++

Fişiere de asamblare

Limbaj de asamblare al ţintei

Fişier executabil (poate fi in diferite formate standard)

Maşina ţintă

Asamblor de trecere

Compilator de trecere

Fişier obiect (poate fi in orice format)

Fişier obiect (poate fi in orice format)

Linker

Operaţii in maşina gazdă

## 1.3 Introducerea software-ului integrat în sistemul ţintă

Asamblorul local va construi un fişier ce va reprezenta imaginea software-ului destinat maşinii ţintă; să tratăm in continuare problema introducerii acestui fişier în sistemul ţintă. Există mai multe posibilităţi pentru acest lucru.

Programatoarele PROM

Metoda clasică de a introduce software-ul de la fişierul de ieşire al asamblorului local în sistemul ţintă este folosirea fişierului pentru a crea un ROM sau un PROM. Crearea unui ROM este potrivită doar atunci când dezvoltarea software-ului s-a încheiat, ţinând cont că preţul construcţiei ROM-ului este destul de ridicat.

Introducerea unui program într-un PROM necesită un dispozitiv numit programator PROM. Acest lucru este indicat dacă mărimea codului nu este suficient de mare pentru a justifica creerea unui ROM, sau dacă plănuim să facem modificari în cod, sau în timpul depănării. Dacă intenţionăm să folosim un PROM şi un programator PROM în scopul depănrii, este folositor să construim mai multe versiuni ale sistemului ţintă in care PROM-ul este plasat într-un soclu pe acesta, în loc să fie lipit direct. Astfel, la găsirea unui bug, se poate înlătura PROM-ul conţinând software-ul cu bug-ul referit, şi ştergerea lui (dacă este un PROM ce poate fi şters), sau aruncarea să la gunoi (dacă nu poate fi şters), scrierea unui PROM nou cu un software ce are bug-ul rezolvat, şi punerea acestuia în soclu. Pentru această operaţie este necesar un mic dispozitiv denumit „chip puller”. Acesta este ieftin şi uşor de folosit în cele mai multe cazuri. Introducerea PROM-ului în soclu se face de obicei prin simplă apăsare.

Dacă plănuim să folosim un programator PROM, trebuie să ne asigurăm că programatorul folosit poate întelege fişierul de ieşire creat de asamblorul de pe maşina gazdă. Este posibilă şi achiziţionarea programatorului de la un vânzător şi a asamblorului de la altul, aşadar trebuie să ne asigurăm că cele două sunt compatibile.

Pin

Chip

Soclu lipit

Plasarea chipului în soclu prin simplă apăsare

Contacte ale soclului

Placa ţintă

Soclu lipit pe placa ţintă

Conexiune internă între conectorii din soclu şi cei din placa ţintă

Emulatoare ROM

Un alt mecanism popular folosit pentru introducerea software-ului în maşini ţintă pentru depanare, este emulatorul ROM, un dispozitiv ce înlocuieşte memoria ROM din sistemul ţintă. Din punctul de vedere al celorlalte componente hardware ale sistemului ţintă, emulatorul apare exact ca un ROM. Cu toate acestea, emulatorul ROM conţine o cutie mare de componente electrice şi un port serial sau un conector de reţea prin care se poate conecta la maşina gazdă. Software-ul ce rulează în gazdă poate transmite fişiere create de asamblor către emulatorul ROM, care se va comporta apoi exact ca un ROM ce a fost programat cu software-ul tocmai scris.

Precum cu programatoarele PROM, trebuie să ne asiguram că software-ul ce copiază noul cod în emulatorul ROM, inţelege formatul fişierului creat de asamblorul local.

O imagine prezentând un emulator ROM poate fi văzută în figura de mai jos:

Emulator ROM

Conexiune serială sau de reţea ce face legătura dintre emulator şi maşina gazdă

Cablu panglică ce ataşează sonda de emulatorul ROM

Sonda a emulatorului ROM introdusa în soclul chipului de memorie

Placa ţintă

Soclul chipului de memorie

Emulatoarele de circuit interne (IN-Circuit Emulators)

Dacă folosim un astfel de dispozitiv pentru depanarea software-ului, atunci putem folosi suprapunerea memoriei („overlay”), o funcţionalitate obişnuită a emulatoarelor de circuit interne, ca un mecanism de introducere a software-ului în maşina ţintă în scopul depanării.

Flash

Dacă sistemul integrat îşi depozitează programul în memoria flash, o opţiune ce tot timpul ar putea fi plauzibilă ar fi plasarea flash-ului într-un soclu şi tratarea lui ca un EPROM . Majoritatea programatoarelor PROM pot programa componente de memorie flash. Totodată, dacă maşina ţintă are un port serial, un conector de reţea sau un alt mecanism de comunicaţie cu lumea exterioară, memoria flash deschide o noua posibilitate: este posibilă scrierea unei părţi de cod care să permită primirea de noi programe de la gazdă prin intermediul liniei de comunicaţie, şi scrierea lor în memoria flash. Deşi această porţiune de cod poate părea dificil de scris – şi poate fi întradevăr – scrierea ei poate fi folositoare pentru un numar rezonabil de motive:

- Se poate încărca software nou în sistem pentru depanare – fără tragerea de chipuri din socluri şi înlocuirea lor, asumandu-ne totodată riscul de a lipi pini între ei, a rupe fire, sau altfel stricarea unei componente hardware prototip fragile.

- Copierea de software nou în memoria flash prin intermediul portului serial sau a unui port de reţea e mult mai rapidă decât scoaterea unei componente din soclu, programarea ei în programatorul PROM, şi replasarea ei în soclu.

- Dacă se doreste permiterea clienţilor să încarce versiuni noi de software pe sistemul integrat în camp, un motiv des întâlnit pentru folosirea memoriei flash pentru sistem, atunci acesta este un software ce ar trebui scris oricum.

Angajarea la acest proiect, aduce cu sine întampinarea urmatoarelor probleme:

- Având în vedere ca microprocesorul nu poate prelua instrucţiunile din flash în timp ce programeaza memoria flash, software-ul de programare a flash-ului trebuie să se copieze singur în RAM. Acest lucru va schimba adresa la care software-ul ruleaza. Din moment ce asamblorul local a construit software-ul ca să ruleze la locatia să originala în flash, va trebui să ne dam seama cum să-l facem să ruleze în noua locaţie.

- Se va dori ca sistemul ţintă să poata copia software nou, chiar dacă se întrerupe în mijlocul unei copieri anterioare. Pentru a asigura acest lucru, trebuie să se aranjeze o modalitate pentru sistem de a accesa software-ul programat în flash, chiar dacă acesta este singurul software ce functioneaza în sistemul ţintă. De obicei, acest lucru necesita asigurarea ca software-ul de la pornire nu poate fi usor corupt. Modalitatea obişnuită de a realiza acest lucru, este copierea întregului software de început prin legatura de comunicaţie în RAM, şi apoi copierea acestuia în flash ca într-o singura operatie, pe cât de scurta posibil.

- Din acelsi motiv, de fiecare data când se modifică software-ul de programare a memoriei flash, se va dori copierea acestuia în RAM iar apoi copierea acestuia în flash. Pentru a face acest lucru fezabil, va trebui să se asigure ca software-ul de programare a flash-ului se gaseste într-un singur bloc de adrese, şi că nu depinde de funcţii de biblioteca şi altele în afara blocului. Deseori, va fi nevoie de plasarea softului de programare a flash-ului în propriile segmente, pentru a transmite asamblorului local să-l plaseze în altă locaţie faţă de restul codului.

- În timpul depanării softului de programare a memoriei flash, va trebui să se folosească una dintre celelalte metode de copiere a acestuia în sistemul ţintă.

Monitoare

O altă posibilitate avuta cu sistemele ce dispun de un port de comunicaţii este folosirea unui monitor, un program ce rezidă în ROM-ul sistemului ţintă şi ştie să încarce noi programe în sistem. Un monitor tipic permite transmiterea software-ului printr-un port serial, înmagazinarea acelui soft în RAM-ul sistemului ţintă, şi apoi rularea acestuia. Cateodata monitorul efectuează de asemenea şi funcţiile unui asamblor local, iar anumite monitoare oferă şi o serie de servicii pentru depanare, cum ar fi setarea de break-points (puncte de oprire), şi afişarea memoriei şi a valorii registrelor. Se poate scrie chiar propriul program monitor, dar ele sunt disponibile de la mulţi vânzători, printre care şi vânzătorii de sisteme de operare în timp real.

Evident, doar dacă sistemul integrat nu va fi tot timpul ataşat la o gazdă ce poate copia software în ea, monitoarele sunt folositoare doar pentru depanare, şi va fi necesară folosirea unei alte metode de încărcare a softului în sisteme ce vor fi livrate clienţilor.

Caracteristici generale

- Dezvoltarea de software pentru sisteme integrate este făcută în mod normal pe o maşină gazdă, diferita faţă de maşina ţintă pe care softul va fi eventual livrat clienţilor.

- Un lanţ de unelte pentru dezvoltarea de software integrat conţine în mod normal un compilator de recere, un asamblor de trecere, şi o metoda de încărcare a softului în maşina ţintă.

- Un compilator de trecere întelege acelaşi limbaj C ca şi compilatorul original (cu câteva excepţii), dar ieşirea să folosească setul de instrucţiuni al microprocesorului ţintă.

- Un asamblor de trecere întelege limbajul de asamblare specific microprocesorului ţintă şi transmite mai departe instrucţiuni pentru acel microprocesor.

- Linker/Locator combina separat module compilate şi asamblate într-o imagine executabilă. În plus, el plasează cod, date, cod de pornire, şiruri de caractere constante, şi aşa mai departe la adrese convenabile în ROM şi RAM.

- Linker/Locator-ii folosesc segmente pentru a decide unde să plaseze diferitele porţiuni de cod şi date.

- Linker/Locator-ii produc ieşiri în formate diferite; rămâne responsabilitatea programatorului să asigure ca ieşirea din linker/locator este compatibilă cu uneltele folosite pentru încărcarea softului în ţintă.

- Trebuie să se gaseasca o posibilitate de a încărca softul în sistemul ţintă pentru testare. Cele mai obişnuite modalităţi includ programatoare PROM, emulatoare ROM, emulatoare de circuit interne, memorie flash şi monitoare.

## 1.4 Notiunea de firmware

În  electronică şi informatică, firmware-ul este un termen folosit adesea pentru a desemna programele fixe, de obicei destul de mici, şi structurile de date ce controlează intern diverse dispozitive electronice. Printre exemplele tipice de dispozitive care conţin produse destinate utilizatorului final din gama firmware, ar fi calculatoare sau telecomenzi, piese de calculator şi dispozitive precum hard-disk-uri, tastaturi, ecrane TFT sau carduri de memorie, până la  instrumente ştiinţifice şi roboţi industriali. De asemenea, produse de consum mai complexe, cum ar fi telefoanele mobile, camerele digitale, sintetizatoarele, etc, conţin firmware pentru a permite efectuarea funcţiilor  de bază, precum şi pentru implementarea funcţiilor de nivel înalt.

Nu există graniţe stricte între firmware şi software, ambii termeni descriptivi fiind destul de vagi. Cu toate acestea, termenul de firmware a fost iniţial introdus în scopul de a contrasta cu software-ul de nivel superior care poate fi schimbat fără înlocuirea unei componente hardware, acesta fiind de obicei implicat în asigurarea funcţionării operaţiilor de bază cu nivel scăzut de complexitate fără de care un dispozitiv ar fi complet nefuncţional. Firmware-ul este, de asemenea, un termen relativ, pentru că cele mai multe dispozitive integrate conţin firmware la mai mult de un nivel. Subsisteme, cum ar fi CPU, memorii flash, regulatoare de comunicare, module LCD, şi aşa mai departe, au propriul lor (de obicei fix) cod de program şi / sau microcod, considerat ca fiind "parte a hardware-ului", de către firmware-ul  de nivel superior.

Firmware-ul simplu de obicei se află în ROM sau OTP /PROM, în timp ce firmware-ul mai complex (de multe ori la graniţa cu software-ul) foloseşte de obicei memorie flash pentru a permite actualizări, cel puţin în dispozitivele moderne. Motive comune pentru actualizarea firmware-ul includ rezolvarea bug-urilor sau adăugarea de caracteristici noi pentru dispozitiv. Făcând acest lucru, de obicei implică încărcarea unui fişier imagine binară (furnizat de către producător) în dispozitiv, în conformitate cu o procedură specifică; acest lucru, este uneori dorit (de către producătorul dispozitivului) a fi  efectuat de către utilizatorul final.

Originea termenului

Ascher Opler a inventat termenul de "firmware" într-un articol din 1967 din revista Datamation. Iniţial, aceasta a însemnat microcod – conţinutul unui spaţiu de depozitare ce poate fi scris (o memorie mică specializată de mare viteză), care a definit şi a implementat setul de instrucţiuni al calculatorului. Dacă este necesar, se poate reîncărca firmware-ul pentru a specializa sau a modifică instrucţiunile ce pot fi executate de unitatea centrala de procesare (CPU). Aşa cum a fost folosit initial, firmware-ul contrasta cu hardware-ul (chiar cu CPU-ul ) şi cu software-ul (instrucţiunile normale executate de CPU). Nu era compus din instrucţiuni maşină ale unităţii centrale de procesare, ci din microcod de nivel inferior folosit la implementarea instrucţiunilor maşină. A existat la graniţa dintre hardware şi software, de aici şi numele de “firmware”.

Firmware în anul 2010

Conceptul de “firmware” a evoluat în a însemna aproape orice conţinut programabil al unui dispozitiv hardware, nu doar codul maşină pentru un procesor, dar şi configuratii şi date pentru circuite integrate specializate destinate aplicaţiilor (“application-specific integrated circuits - ASICs”), dispozitive logice programabile, etc.

Calculatoare personale

Sub  anumite aspecte, diferitele componente firmware sunt la fel de importante precum sistemul de operare într-un calculator funcţional. Totodată, spre deosebire de majoritatea sistemelor de operare moderne, firmware-ul are rareori un mecanism automat evoluat de a se autoactualiza pentru a rezolva orice probleme legate de funcţionalitate detectate dupa transportul şi punerea efectivă în funcţiune a  unităţii.

În momentul de faţă, oricine poate actualiza cu uşurinţă BIOS-ul într-un calculator personal modern; dispozitive precum plăcile video sau modemurile deseori se bazează pe firmware dinamic, încărcat de un driver al dispozitivului, şi pot fi prin urmare actualizate în mod transparent prin mecanismul de actualizare propriu al sistemului de operare. În contrast, firmware-ul din dispozitivele de depozitare este actualizate foarte rar, chiar şi când este folosită memorie flash (mai degraba decât ROM);  nu există mecanisme standardizate pentru detectarea şi actualizarea versiunilor de firmware. Cu toate acestea, în practică, asemenea dispozitive au o rată de funcţionalitate scăzută în comparaţie cu dispozitivele în care firmware-ul poate fi actualizat.

Periferice

Majoritatea perifericelor calculatoarelor sunt în sine mini calculatoare specializate. În timp ce dispozitivele externe au firmware încărcat intern, o data cu anul 2010, plăcile video moderne şi plăcile pentru dezvoltare (expansion cards (se pot introduce în placa de bază pentru a adauga funcţionalitate)), au deseori părţi de firmware încărcate de sistemul de operare la pornire, acest lucru oferind un grad mai ridicat de flexibilitate. Acest tip de hardware poate fi astfel nefuncţionabil până în momentul în care calculatorul gazdă nu a terminat  a-l “alimenta” cu firmware-ul necesar, în mod normal printr-un driver specializat (mai exact: printr-un subsistem de start-up dintr-un pachet de drivere ale dispozitivului). Driverele moderne aferente dispozitivelor interne cât şi a celor externe, pot conţine de asemenea o interfaţa grafică cu utilizatorul directă, destinată configurării, ce adesea foloseşte părţi dintr-un program normal de interfaţare cu utilizatorul, în plus faţă de call-urile sistemului de operare, şi/sau alte interfeţe destinare driverelor pentru dispozitive.

Produse destinate consumatorilor

O data cu 2010, majoritatea dispozitivelor portabile destinate ascultării de muzică, au suport pentru actualizare de firmware. Anumite companii folosesc actualizări de firmware pentru a adauga noi formate de fişiere ce pot fi ascultate ; Iriver a adaugat formatul Vorbis astfel, de exemplu. Alte funcţionalităţi ce pot fi schimbate o data cu actualizarea firmware-ului pot include interfaţa cu utilizatorul, sau timpul de viata al bateriei. Majoritatea telefoanelor mobile au posibilitatea de actualizare a firmware-ului, în mare parte pentru aceleaşi motive; Unele pot fi actualizate chiar pentru a mări calitatea recepţiei sau a sunetului, ilustrând faptul că firmware-ul este folosit la mai mult de un nivel în produse complexe (în microcontrollere gen CPU faţă de dispozitive de analiză a semnalului – digital signal processors (DSP) în caz particular).

Automobile

Începând cu anul 1996, majoritatea automobilelor au început să folosească un calculator de bord şi diverşi senzori pentru detectarea problemelor mecanice. Începând cu 2010, vehiculele moderne includ de asemenea sisteme ABS controlate de calculator, precum şi sisteme de control a transmisiei (Transmission Control System - TCS). Driverele folosite pot obţine în timp real, în timpul mersului informaţii cum ar fi gradul de economisire a combustibilului, sau presiunea roţilor. Distribuitorii locali pot actualiza firmware-ul pentru majoritatea tipurilor de maşini.

Definiţia IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Standard Glossary of Software Engineer Terminology, Std 610. 12-1990 defineste firmware-ul aşa cum urmează:

“Combinaţia dintre un dispozitiv hardware şi instrucţiuni de calculator şi date ce rezidă ca software ce poate fi doar citit (read-only) pe acel dispozitiv”.

Note: (1) Acest termen este uneori folosit pentru a face referire doar la un dispozitiv hardware, sau doar la instrucţiunile de calculator sau date, dar aceste definiri sunt depreciate. (2) Confuzia ce înconjoara acest termen a facut unele persoane să sugereze că el poate fi evitat în totalitate.

## 1.5 Arhitecturi software pentru sisteme embedded

Cel mai important factor ce determină ce arhitectură va fi cea mai optimă pentru orice tip de sistem embedded, este gradul de control avut asupra răspunsului sistemului. Dificultatea de a obţine un răspuns bun, depinde nunumai de timpii de răspuns absoluţi necesari, dar şi de viteza de procesare a microprocesorului, precum şi celelalte cerinţe de procesare. Un sistem ce nu excelează în funcţionalitate şi cu puţine cerinţe legate de timp de răspuns, poate fi scris cu o arhitectură foarte simplă. Pe de altă parte, un sistem ce trebuie să răspundă rapid la multe evenimente diferite, şi ce are cerinţe de procesare variate, toate cu termeni limită şi priorităţi diferite, va avea nevoie de o arhitectură mult mai complexa.

Vom prezenta 4 tipuri de arhitecturi, încapând cu cea mai simplă dintre ele, ce nu oferă practic nici un control asupra răspunsului şi priorităţilor, până la cele ce oferă mult mai mult control, dar cu costul unei complexităţi mult mai mari. Cele 4 sunt round-robin, round-robin cu întreruperi, coada de funcţii programabilă (function-queue-scheduling), şi sisteme de operare în timp real.

### Round-Robin

Codul din Fig. 1 este prototipul algoritmului Round-Robin, cea mai simplă arhitectură imaginabilă. Nu există întreruperi. Bucla principală pur şi simplu verifică fiecare dispozitiv de intrare-ieşire la rând, şi se ocupa de cele ce au nevoie de servicii.

Fig. 1

Aceasta este o arhitectură eminamente simplistă – fără întreruperi, fără informaţii partajate, fără probleme legate de întârzieri, fiind astfel o arhitectură cu un potenţial întotdeauna atractiv, atâta timp cât o putem folosi.

Aşa simplistă cum este, arhitectura round-robin poate fi adecvata în anumite instanţe. Luaţi în considerare spre exemplu un multimetru digital. Acesta este un dispozitiv ce măsoară rezistenta electrică, intensitatea şi diferenţa de potenţial în ohmi, amperi şi volţi, fiecare dintre ele în intervale de măsură diferite. Un multimetru obişnuit are două sonde pe care utilizatorul le atinge de două puncte ale circuitului ce va fi măsurat, un display digital, şi un buton ce prin rotire alege ce măsuratoare să se facă şi în ce interval de măsură. Sistemul face măsurători continue, şi modifică afişajul în funcţie de cea mai recentă măsuratoare. O imagine a unui astfel de dispozitiv putem observa în figura de mai jos.

Volţi

Amperi

Sonde

Un posibil pseudocod pentru un mulţimetru este afisat în Fig. 2. La fiecare trecere prin bucla, se verifică pozitia butonului principal, şi se face legatura către portiunea de cod pentru a face masuratoarea potrivita, pentru a formata rezultatul, şi a scrie rezultatul în afisaj. Chiar şi un microprocesor modest poate trece prin această bucla de multe ori în fiecare secunda.

Arhitectura round-robin functioneaza foarte bine pentru acest sistem pentru că sunt doar 3 dispozitive I/O , timpul de procesare nu este unul mare, iar cerintele legate de timpul de răspuns de asemenea nu sunt atat de stricte. Microprocesorul poate citi dispozitivul hardware ce efectiv face masuratoarea în orice moment. Dispozitivul de afisaj poate fi scris la orice viteza convenabila pentru microprocesor. Când utilizatorul schimba pozitia butonului principal, este putin probabil să observe putinele fractiuni de secunda necesare procesorului pentru a parcurge bucla principală. (Cel mai probabil acesta este prea distras de repozitionarea sondelor pentru a observa o întarziere putin mai mare.) Asadar, arhitectura round-robin este adecvata pentru a îndeplini toate aceste cerinţe, iar simplitatea ei o face extrem de atractiva ca alegere pentru acest sistem.

Fig. 2

Din pacate, arhitectura round-robin are un singur avantaj asupra celorlalte arhitecturi – simplitatea -  în timp ce are şi o serie de probleme ce o fac nepotrivita pentru multe ate sisteme.

Dacă unul din dispozitive trebuie să răspundă în mai putin timp decât ii ia microprocesorului să parcurga bucla principală în cazul cel mai defavorabil, sistemul nu va mai functiona. În Fig. 1, dacă dispozitivul Z nu poate astepta mai mult de 7 milisecunde pentru a dispune de un serviciu, şi dacă partile de cod ce oferă serviciu dispozitivelor A şi B dureaza 5 milisecunde fiecare, atunci procesorul nu va putea ajunge la dispozitivul Z suficient de rapid de fiecare data. Totusi, se poate obţine putin mai mult de la arhitectura round-robin prin testarea dispozitivului A, apoi B, apoi Z şi aşa mai departe, dar această tehnica este totusi limitata. Lumea este plina de dispozitive I/O ce au nevoie de servicii rapide: porturi seriale, porturi de reţea, butoane activate prin apasare, etc.

### Round-Robin cu întreruperi

Acest tip de arhitectură oferă mai mult control asupra priorităţilor întreruperilor hardware. Portiunile de cod destinate întreruperilor implementeaza funcţii de prioritate mai ridicata (permitand asignarea nivelurilor de prioritate către dispozitive). Aceste porţiuni de cod de asemenea seteaza flaguri, ce sunt asociate codului aferent fiecarui task, permitand continuarea să dupa terminarea portiunii de cod initiale (e.g, fDeviceX, unde X este dispozitivul A, B sau Z – Fig.3).

Printre avantajele acestui tip de arhitecturi putem mentiona evitarea pericolul de aparitie a informatiei partajate, printr-o serie de tehnici specifice ce vor fi explicate. Ca dezavantaje ar fi setarea şi controlul folosind priorităţi.

Algoritmul arhitecturii round-robin cu întreruperi este prezentat în Fig. 4.

Nivelurile de prioritate ale arhitecturii Round-Robin cu întreruperi

Round Robin cu intreruperi

Procesare de

prioritate ridicata

Round Robin

Dispozitiv A ISR

Dispozitiv B ISR

Dispozitiv C ISR

Dispozitiv D ISR

Tot Dispozitiv … ISR

Dispozitiv Z ISR

Procesare de prioritate scăzută Codul tuturor taskurilor

Fig. 3

s

Fig. 4

Această arhitectură este potrivita pentru multe tipuri de sisteme, Începând de la cele relativ simple până la cele surprinzator de complexe. Un exemplu din categoria celor simple este un bridge de comunicare, un dispozitiv cu două porturi, ce transmite mai departe informatia primita la primul port, către cel de-al doilea port şi vice-versa. Un asemenea dispozitiv este afisat în figura de mai jos.

Legatura de comunicaţie B

Legatura de comunicaţie A

Avantajul evident al arhitecturii round-robin cu întreruperi este că timpul de răspuns al sarcinilor cu o prioritate mare este imbunatatit, atâta timp cât ISR-ul are prioritate faţă de bucla principală (bucla principală va fi întotdeauna întrerupta, indiferent de ceea ce face pentru a satisface întreruperea), şi cu toate acestea algoritmul rămâne relativ simplu. Timpul de răspuns cel mai lung pentru   o sarcina cu prioritate scăzută, corespunzator cazului cel mai defavorabil, este suma timpilor de executie a codului din bucla principală şi a tuturor rutinelor de tratare a întreruperilor. O data cu introducerea întreruperilor, poate aparea problema informatiei partajate: dacă functia întrerupta de prioritate scăzută este în mijlocul calculului folosind date ce sunt asigurate sau modificate de o funcţie de înrerupere de prioritate ridicata, trebuie să se aiba grija ca la revenirea de la întrerupere, informatiile functiei de prioooritate scăzută sunt înca valide (prin annnularea întreruperiiilor din jurulll sectiunilor de cod critic, de exemplu).

### Coada de funcţii programabilă (Function Queue Scheduling)

Această arhitectură oferă o metoda de asignare de priorităţi întreruperilor. Aici, rutinele de tratare a întreruperilor (ISR) realizeaza procesari urgente de la dispozitivele de întrerupere, punand de asemenea un pointer către o funcţie într-o coada de asteptare pentru calculele realizate în continuare. Bucla principală verifică doar coada de asteptare a funcţiilor, iar dacă aceasta nu este goala, face apel care prima funcţie din coada. Prioritatile sunt asignate în funcţie de ordinea funcţiilor din coada – nu există nici un motiv pentru care funcţiile să fie plasate în coada în ordinea de aparitie a întreruperilor. Acestea pot fi plasate cu uşurinţă în ordinea priorităţilor : funcţiile cu prioritate ridicata la începutul cozii şi funcţiile cu prioritate scăzută la sfarsitul acesteia. Timpul de asteptare corespunzator cazului cel mai defavorabil pentru functia cu cea mai ridicata prioritate, este timpul de executie al celei mai lungi funcţii din coada (ganditi-va la cazul în care procesorul abia începe executia celei mai lungi funcţii în momentul în care întreruperea plasează o sarcina de prioritate ridicata pe prima pozitie a cozii de asteptare).

Timpul de asteptare cel mai lung pentru sarcina cu cea mai scăzută prioritate este infinit : aceasta poate să nu fie executata niciodata dacă porţiuni de cod cu o prioritate superioara sunt tot timpul introduse la începutul cozii. Avantajul cozii de funcţii programabile este că priorităţi pot fi asociate sarcinilor; dejavantajele sunt că această arhitectură este mai complicata faţă de cele de mai înainte, şi de asemenea, şi în cazul ei pot aparea probleme de partajare a informatiilor.

Cu toate că arhitectura Function Queue Scheduling reduce timpul de răspuns aferent cazului cel mai defavorabil pentru un task cu prioritate ridicata, acesta poate fi cateodata insufucient de bun, datorita faptului că dacă un task de prioritate scăzută dureaza prea mult, acest lucru va afecta timpul de răspuns pentru taskul de prioritate ridicata. În acnumite cazuri, această problema poate fi evitata, prin rescrierea funcţiilor lungi în mai multe părţi, fiecare dintre aceste părţi programand-o pe cea urmatoare prin adaugarea ei în coada de funcţii, dar acest lucru face ca procedura să fie prea complicata. Acestea sunt cazurile unde se cere folosirea arhitecturii sistemelor de operare în timp real.

Un exemplu de pseudocod al arhitecturii cu coada de funcţii programabile este prezentat în figura urmatoare:

### Sisteme de operare în timp real (RTOS)

Site-ul universitatii MIT (Michigan Institute of Technology ) conţine urmatorul sfat:

“Dacă aptopul tau cu Windows se reseteaza singur şi afiseaza un ecran albastru cu un mesaj de eroare , aşa numitul “Blue Screen of Death”, iar apoi se reseteaza iar încercand să se conecteze la o reţea wireless, mai mult ca sigur ai o problema…”

Un BSOD (Blue Screen of Death), precum întalnim la Windows,  nu este ceva ce am dori să regasim într-un sistem de control pentru un dispozitiv embedded (ganditi-va la sistemul de franare al masinii , sau la sistemul strategic de aparare al zborurilor avioanelor de lupta). Sistemele integrate, embedded, pot fi atat de simple încat nici nu este nevoie de un sistem de operare. Cu toate acestea, atunci când un OS (Operating System) este folosit, trebuie să se ofere garantia anumitor capacitati de calcul oferite în anumite intervale prestabilite de timp. Asemenea sisteme de operare mai sunt cunoscute şi ca sisteme de operare în timp real sau RTOS.

Un sistem de operare în timp real este complicat, potenţial scump, şi consuma memorie pretioasa în sistemul nostru integrat constrans mai totdeauna în privinta costului şi memoriei. Asadar, de ce am folosi unul? Sunt două motive principale: flexibilitate şi timp de răspuns. Componenta principală a sistemului de operare în timp real este taskul, iar adaugarea de noi taskuri şi stergerea celor depasite este ceva direct, pentru că nu există bucla principală. Sistemul de operare în timp real este programat ca fiecare task să fie rulat pe baza prioritatii sale. Programarea acestor taskuri de către RTOS, este referita ca mulţi-tasking. Într-un sistem mulţi-tasking preemptiv, sistemul de operare în timp real poate opri un task de prioritate scăzută în orice moment, pentru a executa unul de prioritate mai ridicata, asadar, timpul de asteptare pentru un task de prioritate ridicata este aproape zero (într-un sistem mulţi-tasking ne-preemptiv, taskul de prioritate scăzută îşi termina executia înainte ca taskul de prioritate zero să porneasca). În cel mai simplu sistem de operare în timp real, un task se poate afla în una din urmatoarele 3 stari:

În rulare: Codul taskului este executat de procesor. Un singur task poate rula la un anumit moment de timp.

Gata de rulare: Toate informatiile necesare sunt disponibile iar taskul este pregatit pentru rulare atunci când procesorul este disponibil. Multe taskuri pot fi gata de rulare la un moment de timp, şi vor rula în funcţie de prioritate.

Blocate: Un task poate fi blocat în asteptarea unor date sau a executiei unui eveniment. Un task, dacă nu este preemptat, va fi blocat dupa rularea până la terminare. Mai multe taskuri pot fi blocate la un momnet de timp.

Partea sistemului de operare în timp real, numita programator tine seama de starea fiecarui task, şi decide care dintre acestea să fie lansat în rulare. Programatorul, este un dispozitiv destul de simplist: Pur şi ismplu urmareste toate taskurile aflate în starea gata de rulare, şi le alege pe cele cu prioritatea cea mai ridicata. Taskurile se pot bloca singure, dacă îşi termina executia, şi se pot debloca şi reveni în starea gata de rulare la aparitia unui eveniment, dar este responsabilitatea programatorului să treaca taskuri din starea de gata de rulare în starea de rulare, bazate pe prioritatile afisate în Fig. 5.

Deblocare task

Gata de rulare

Blocat

In rulare

Task cu prioritate

Task ce îşi termina executia

Prioritate mai mare

Task preemptat

## 1.6 Alegerea unei arhitecturi

În continuare vor fi prezentate o serie de sugestii privind alegerea unei arhitecturi pentru un sistem integrat.:

- Alegeti arhitectura cea mai simplă ce poate satisface răspunsurile şi cerintele necesare sistemului.  Scrierea software-ului pentru sisteme embedded este ceva suficient de complicat chiar şi fără a alege o arhitectură complexa fără a fi necesar.

- Dacă sistemul are cerinţe de răspuns ce ar implica folosirea unui sistem de operare în timp real, cu siguranta ar trebui să înclinati spre folosirea acelui sistem. Majoritatea sistemelor comerciale sunt vandute cu o serie de funcţionalităţi folositoare ce ar usura foarte mult testarea şi rezolvarea problemelor sistemului în cauza.

- Dacă poate fi folositor pentru sistemul în cauza, se pot crea şi arhitecturi hibride, prin combinarea celor 4 tipuri prezentate mai înainte. De exemplu, dacă este folosit un sistem de operare în timp real, se poate folosi un task de prioritate scăzută pentru a se ocupa de componentele hardware ce nu au nevoie de un răspuns rapid. În mod similar, într-o arhitectura Round_robin cu întreruperi, bucla principală se poate ocupa de componentele hardware mai încete în mod direct, în loc să citeasca flagurile setate de rutinele de întrerupere.

## 1.7 Problema partajarii datelor

Am întampinat problema partajarii datelor când am introdus conceptul de informaţii partajate în sisteme în care date generate sau modificate de o întrerupere cu prioritate ridicate, erau folosite într-un task de prioritate scăzută ce rula la o viteza mai mică. A fost aratat că sectiunile de cod critice din cadrul taskului de prioritate scăzută trebuie tratate cu mare grija, pentru ca informatiile să nu fie modificate fără intentie de rutina întreruperii.

Acest lucru a fost realizat prin oprirea întreruperilor la începutul sectiunilor critice de cod, şi repornirea lor la terminarea acestora. Un sistem de operare în timp real trebuie să aiba tot timpul un mecanism, similar cu pornirea şi oprirea întreruperilor, pentru a se ocupa de date partajate între taskuri cu priorităţi diferite. În mod normal, acest mecanism este un semafor. Ne putem gandi la un semafor ca la un obiect ce este transmis între taskuri ce partajeaza date. Un task ce proceseaza un semafor închide programatorul, nepermitand preemptarea acestuia până ce semaforul nu este eliberat.

De exemplu, ne putem imagina că avem de-a face cu citirea unor informaţii de la un convertor analog-digital şi procesarea acestora la o prioritate ridicata, într-un timp de 10ms/task, iar la fiecare 50ms, o porţiune aleatoare din aceste informaţii este folosită într-un task de prioritate scăzută.

Un astfel de exemplu ar avea urmatorul pseudocod:

## 1.8 Exemple de sisteme embedded

Pentru a întelege mai bine problema software-ului pentru sisteme integrate, is pentru a face problemele putin mai contrete, să începem prin a examina câteva sisteme simple. Vom face tot timpul referire la aceste exemple din când în când pentru a face referire la probleme şi solutii specifice.

### Telegraful

Primul sistem pe care il vom analiza este unul care a fost denumit simbolic „Telegraf”, în timpul dezvoltarii sale. Telegraful este ceea ce ne permite să facem legatura dintre o imprimanta ce are un singur port de mare viteza la o reţea. Din afara, telegraful este o cutie mică de plastic, având 2 sau 3 inci pe o parte, şi de grosime de aproape jumatate de inci.Un cablu pe una dintre părţi intra în portul serial al imprimantei. Un conector aflat pe cealalta parte a cutiei intra în reţea. O schita a Telegrafului este afisata în figura de mai jos :

Conector la reţea

Conector la imprimanta

Evident, Telegraful trebuie să primeasca informaţii de la reţea şi să le copieze pe portul serial. Cu toate acestea, Telegraful este de fapt mai complicat decât atat. În continuare sunt prezentate câteva dintre lucrurile pe care Telegraful trebuie să le facă:

- Pe reţea, informatiile ajung uneori în dezordine, date sunt cateodata pierdute pe drum, iar anumite date ajung cateodata de două ori.  Telegraful trebuie să ordoneze acest haos pe reţea şi să asigure un flux de date curat către imprimanta.

- Este posibil ca în reţea să fie multe calculatoare, toate dintre acestea putand realizeze o operatie de printare în acelaşi moment. Imprimanta se „asteapta” să fie în legatura cu un singur calculator. Telegraful trebuie să ofere imprimantei o singura operatie de imprimare la un moment de timp, şi cateodata să tina în asteptare toate celelalte calculatoare.

- Imprimantele de reţea trebuie să ofere informaţii de stare către orice calculator din reţea ce solicita acest lucru, chiar dacă ele sunt ocupate în cadrul unei operatii de printare pentru un alt calculator. Imprimanta initiala cu un port serial nu poate face acest lucru. El trebuie fi facut de Telegraf.

- Telegraful trebuie să poata lucra cu mai multe tipuri de imprimante fără a avea nevoie de configurari speciale. Telegraful trebuie să recunoasca tipul de imprimanta la care este ataşat.

- Telegraful trebuie să poata răspundă rapid la anumite evenimente. Acestea sunt, de exemplu, diferite tipuri de cadre de reţea la care Telegraful trebuie să răspundă în sub 200ms.

- Telegraful trebuie să tina cont permanent de timp. De exemplu, dacă un calculator care transmitea informaţii legate de imprimare către Telegraf se întrerupe, Telegraful trebuie la un moment dat să renunte la acea operatie de printare – poate dupa 2 minute – şi să printeze de la alt calculator din reţea. Altfel, stricarea unui computer ar face imprimanta indisponibila faţă de toate calculatoarele.

Probleme legate de dezvoltarea Telegrafului

Pentru a satisface lista de cerinţe de mai sus, Telegraful are un microprocesor integrat în el. Software-ul sau este mai extensiv şi mai complicat decât ne-ar putea da de înteles aparenta să exterioară. Ce probleme apar în dezvoltarea unui astfel de software?

Pentru început, desigur, software-ul pentru Telegraf trebuie să fie corect din punct de vedere logic. Nu trebuie niciodata să „uite” de la care calculator printeaza, să renunte la informaţii sau să ofere informaţii de stare incorecte. Aceasta este o cerinta prezenta în fiecare componenta software atat în sisteme integrate cât şi în cadrul aplicaţiilor.

Cu toate acestea, scrierea software-ului pentru sisteme de tip Telegraf, sau pentru multe alte sisteme integrate – oferă diferite probleme aditionale, care însa nu vor fi discutate.

Primirea informatiei

Imprimanta poate imprima maxim la viteza la care ii sunt transmise date de la Telegraf. Telegraful nu trebuie să fie supus fenomenului de congestie („bottleneck” ), între calculatoarele din reţea şi imprimanta. De cele mai multe ori, problema transmiterii informatiilor către sistemul integrat, este similara cu încercarea cresterii vitezei de rulare a unei aplicatii obişnuite. Solutia va fi regasita prin programare inteligenta: cautare şi sortare mai performanta, algoritmi numerici mai buni, structuri de date ce pot fi manipulate mai usor, şi aşa mai departe. Deşi aceste tehnici depasesc scopul nostru, vom lua în discutie greseile posibile facute folosind sisteme de operare în timp real.

Răspunsul

Când un cadru de reţea important este primit, Telegraful trebuie să răspundă în sub 200ms, chiar dacă la momentul de timp respectiv face altceva. Software-ul trebuie să fie scris pentru a permite acest lucru. Vom pune accent pe discutarea problemei răspunsului, pentru că reprezinta o problema obişnuită în sistemele integrate, datorata gradului mai mare sau mai mic de compromis prezent în toate solutiile gasite.

Oamenii folosesc des termenul vag de viteza. Cu toate acestea, arhitectii de sisteme integrate trebuie să întampine două probleme diferite – primirea informatiei şi răspunsul – iar tehnicile de tratare a lor nu sunt deloc aceleaşi. De fapt, rezolvarea uneia dintre probleme de multe ori face ca cealalta să se agraveze. De aceea, în informatiile oferite în continuare vom face referire doar le termenii de „primire a informatiei” şi „răspuns”, evitand termenul de „viteza”.

Capacitatea de testare

Nu este deloc usor să determinam dacă Telegraful efectiv functioneaza. Problema este că o mare parte din cod întampina evenimente neobisnuite. Telegraful este în această privinta un sistem integrat tipic, pentru ca aceste sisteme trebuie să poata întampina cu succes orice eveniment exterior fără interventia omului. De exemplu, o mare parte din codul Telegrafului, este dedicat problemei de pierdere a informatiei în reţea. Totodată, informatia nu se pierde în reţea foarte des, în special într-un laborator de testare, unde probabil reteaua este setata foarte bine, este compusa din componente nou noute, şi nu are o lungime mai mare de 3 metri. Acest lucru face dificila testarea tuturor acelor linii de cod.

În mod similar, Telegraful trebuie să se ocupe de evenimente care sunt aproape simultane. Dacă două calculatoare trimit o cerere pentru pornirea procesului de imprimare exact în acelaşi moment, de exemplu, poate face faţă software-ul? Telegraful conţine cod  care rezolva această situatie, dar cum putem simula conditiile necesare pentru testarea acestui cod?

Capacitatea de depanare software

Ce credeti că se întampla de obicei când prin procesul de testare se descopera o problema în software-ul Telegrafului? Telegraful nu are un ecran; nu are o tastatura; nu are boxe; nici macar mici luminite pentru semnalizare. Când apare o problema, nu suntem atentionati prin icoane dragute sau ferestre în anumite locuri. În schimb, Telegraful pur şi simplu nu mai functioneaza. O problema sistemul de reţea? O problema în codul ce verifică ce calculator efectuează o operatie de printare? O problema în codul ce oferă informaţii de stare? Telegraful pur şi simplu nu mai functioneaza.

Din pacate, oprirea funcţionării Telegrafului nu ne oferă multe informaţii despre problema aparuta. Mai mult, fără o tastatura sau un ecran, nu putem rula un program de depanare pe Telegraf. Trebuie gasite astfel alte metode prin care să ne dam seama ce s-a întamplat. Tehnici de depanare software pentru sistemele integrate vor fi astfel luate în discutie precum şi tehnici de chiar evitare a unor probleme dificile specifice.

Fiabilitatea

Precum celelalte sisteme integrate, Telegraful nu trebuie să se strice. Deşi unii utilizatori par să aiba o anumita toleranta pentru sistemele de tip desktop, ce trebuie repornite din când în când, nimeni nu are rabdare cu cutii mici de plastic care se pot bloca din când în când. În anumite situatii mai ciudate, software-ul aplicatiei poate afisa un mesaj pe ecran , întreband utilizatorul ce doreste să facă. Sistemele integrate nu au această opţiune; Indiferent ce se întampla, software-ul trebuie să functioneze fără interventie umana.

Spatiul de memorie

Telegraful are doar o cantitate finita de memorie, în mod particular, 32KB de memorie pentru program şi 32KB de memorie pentru date. Doar atâta memorie poate avea dispozitivul, ca pretul acestuia să ramana rezonabil. Deşi memoria este din ce în ce mai ieftina, aceasta nu este totusi înca gratis. A face software-ul să încapa în spatiul de memorie disponibil este o capacitate obligatorie pentru mulţi ingineri software.

Instalarea programului

Software-ul din Telegraf nu a ajuns acolo pentru ca cineva a facut click pe un mouse cu cursorul pe o icoana. Uneltele speciale necesare pentru instalarea programelor în dispozitive integrate vor fi discutate în cele ce urmează.

### Scanerul de coduri de bare fără fir

Să luam în considerare un alt exemplu de sistem integrat, un scaner pentru coduri de bare fără fir. Atunci când utilizatorul apasa pe butonul acestuia, scanerul îşi activeaza laserul pentru a citi codul de bare şi apoi trimite acest cod de bare prin unde radio la casa de marcat. Acest lucru poate fi observat în figura de mai jos:

1.Utilizatorul apasa pe buton

2.Laserul citeste codul de bare

3.Codul de bare este trimis prin unde radio casei de marcat

Cum se aseamana problema dezvoltarii software-ului pentru scanerul de coduri de bare fără fir, cu cel pentru Telegraf?

Ca răspuns, am putea spune că cele două sunt în mare similare. O problema ce nu o regasim în cazul scanerului este cea a primirii datelor. Pur şi simplu nu există foarte multa informatie într-un cod de bare, iar utilizatorul nu poate apasa butonul suficient de repede. Pe de altă parte, scanerul fără fir are o problema ce Telegraful nu o are.

Consumul

Având în vedere că scanerul ete fără fir, bateria este singura să sursa de energie, iar avnad în vedere că scanerul este un dispozitiv ce urmează a fi manipulat, greutatea acestei baterii este limitata de o greutate medie ce poate fi ridicata confortabil de un utilizator. Cât vrea clientul să tina bateria? Răspunsul evident – pentru totdeauna – nu este fezabil. Care ar fi urmatorul răspuns bun.

Urmatorul răspuns bun ar fi ca bateria să tina un schimb de lucru de 8 ore. Dupa aceea, scanerul poate fi plasat într-un toc aflat la marginea casei de marcat pe parcursul noptii pentru a-şi reîncărca bateria. Se pare, cu toate acestea, că nici acest lucru nu este fezabil pentru activarea unui laser, a unui microprocesor, a unei memorii şi a unei surse radio pentru 8 ore depinzand doar de energia asigurata de baterie. Asadar, una din principalele probleme a acestui software este gasirea componentelor hardware ce nu sunt necesare la anumite momente de timp, şi dezactivarea acestora. Chiar şi procesorul poate intra în această categorie, aşa cum vom vedea în continuare.

### Imprimanta laser

Un alt sistem integrat este imprimanta laser. Majoritatea imprimantelor laser au un numar rezonabil de microprocesoare integrate pentru a asigura functionarea diferitelor aspecte legate de imprimare. În mod particular, unul dintre microprocesoare se ocupa cu achizitia datelor de la diferitele porturi  de comunicaţie de pe imprimanta, pentru recunoasterea momentului de apasare a unui buton de pe panoul de control, pentru afişarea de mesaje către utilizator pe monitor, pentru recunoasterea blocarii hartiilor în imprimanta şi revenirea din această stare, pentru recunoasterea momentului când imprimanta nu mai are hartie, şi aşa mai departe.

Dar cea mai mare responsabilitate a microprocesorului este de a se ocupa cu motorul laserului, acea componenta a imprimantei ce este responsabila cu plasarea semnelor negre pe hartie. Singurul lucru facut de motorul laserului fără asistenta microprocesorului este de a plasa un punct negru, sau să plaseze cate un punct negru în fiecare loc aferent pe o bucata de hartie. Nu are nici o notiune legata de forma literelor, fonturi, mărimea fonturilor, caractere italice, subliniere, caractere îngrosate, sau oricare dintre lucrurile luate de bune de către utilizatorii imprimantei. Microprocesorul trebuie să citeasca datele de intrare şi să îşi dea seama unde trebuie plasat fiecare punct negru. Acest lucru duce la o altă problema gasita în sistemele integrate.

Blocarea procesorului

Realizarea unde trebuie plasat fiecare punct negru atunci când unei imprimante i se cere să printeze un anumit text, pe o linie înclinata cu un font neobisnuit de dimensiune foarte mică, ia foarte mult timp, chiar şi pentru un microprocesor puternic. Utilizatorii se asteapta la un răspuns rapid atunci când apasa pe un buton, cu toate acestea, faptul că microprocesorul este ocupat cu gasirea de valori pentru funcţii trigonometrice pentru a descoperi unde pe pagina trebuie plasate literele dintr-un font serif înclinat nu este problema lor. Calcule ce tin procesorul blocat pentru perioade lungi de timp duc la cresterea problemei timpului de răspuns.

### Monitor pentru rezervor subteran

Sistemul de monitorizare pentru un rezervor subteran urmareste nivelurile de combustibil din acesta la o statie de alimentare. Scopul sau principal este de a detecta scurgeri înainte că statia de alimentare să se transforme într-un depozit de materiale toxice din greseala sau să activeze o alarma foarte zgomotoasa la detectare. Sistemul are de asemenea un panou de control cu 16 butoane, un afisaj cu cristale lichide pentru 20 de caractere, şi o imprimanta termica. Cu ajutorul butoanelor, utilizatorul poate transmite sistemului să afiseze sau să printeze diferite informaţii cum ar fi nivelurile de combustibil din rezervoare, sau timpul şi data, sau informaţii generale de stare ale sistemului.

Pentru a afla cât combustibil este în unul din rezervoare, sistemul citeste nivelurile date de două flotoare din rezervor, unul ce indica nivelul de combustibil şi unul ce indica nivelul de apa ce se acumuleaza întotdeaua la baza acestor rezervoare. De asemenea citeste valoarea temperaturii şi diferite alte valori ale rezervorului. Benzina se dilata sau se contracta în mod considerabil o data cu schimbarea temperaturii, iar acest lucru trebuie luat în seama. Sistemul nu trebuie să declanseze alarma doar pentru că benzina s-a racit şi s-a contractat ducand la coborarea flotorului.

Nici una dintre aceste probleme nu ar fi dificila în mod particular, în afara de problema costului ce deseori creste în cazul sistemelor integrate.

Cost

Proprietarul unei statii de alimentare cumpara un asemenea dispozitiv doar pentru că o agentie guvernamentala il sfatuieste în acest sens. De aceea, el urmareste ca dispozitivul în cauza să fie cât se poate de ieftin. Asadar, sistemul va fi realizat cu un microcontroller ieftin, probabil unul ce abia se descurca cu adunarea numerelor pe 8 biti, nameivorbind de folosirea coeficientului de expandare a benzinei într-o maniera eficienta. Astfel, microprocesorul din acest sistem va fi foarte ocupat doar cu calcularea cantitatii de benzina reale din rezervor; Acest lucru ar duce de multe ori la blocarea procesorului.

# 2. Tehnologii folosite

## 2.1 Baze de date

### Notiuni teoretice

Modelul relational

Modelul relational a fost propus de IBM, şi a revolutionat reprezentarea datelor facand trecerea la generatia a două a bazelor de date.

Modelul este simplu, are o solida fundamentare teoretica fiind bazat pe teoria seturilor (ansamblurilor) şi pe logica matematica.Pot fi reprezentate toate tipurile de structuri de date de mare complexitate, din diferite domenii de activitate.

Modelul relaţional este definit prin: structura de date, operatorii care acţionează asupra structurii şi restricţiile de integritate.

- Conceptele utilizate pentru definirea structurii de date sunt: domeniul, tabela (relaţia), atributul, tuplul, cheia şi schema tabelei.

Domeniu este un ansamblu de valori caracterizat printr-un nume. El poate fi explicit sau implicit.

Tabela/relaţia este un subansamblu al produsului cartezian al mai multor domenii, caracterizat printr-un nume, prin care se definesc atributele ce aparţin aceleaşi clase de entităţi.

Atributul este coloana unei tabele, caracterizată printr-un nume.

Cheia este un atribut sau un ansamblu de atribute care au rolul de a identifica un tuplu dintr-o tabelă. Tipuri de chei: primare/alternate, simple/comune, externe.

Tuplul este linia dintr-o tabelă şi nu are nume. Ordinea liniilor (tupluri) şi coloanelor (atribute) dintr-o tabelă nu trebuie să prezinte nici-o importanţă.

Schema tabelei este formată din numele tabelei, urmat între paranteze rotunde de lista atributelor, iar pentru fiecare atribut se precizează domeniul asociat.

Schema bazei de date poate fi reprezentată printr-o diagramă de structură în care sunt puse în evidenţă şi legăturile dintre tabele. Definirea legăturilor dintre tabele se face logic construind asocieri între tabele cu ajutorul unor atribute de legătură. Atributele implicate în realizarea legăturilor se găsesc fie în tabelele asociate, fie în tabele distincte construite special pentru legături. Atributul din tabela iniţială se numeşte cheie externă iar cel din tabela finală este cheie primară. Legăturile posibile sunt 1:1, 1:m, m:n. Potenţial, orice tabelă se poate lega cu orice tabelă, după orice atribute. Legăturile se stabilesc la momentul descrierii datelor prin limbaje de descriere a datelor (LDD), cu ajutorul restricţiilor de integritate. Practic, se stabilesc şi legături dinamice la momentul execuţiei.

- Operatorii modelului relaţional sunt operatorii din algebra relaţională şi operatorii din calculul relaţional.

Algebra relaţională este o colecţie de operaţii formale aplicate asupra tabelelor (relaţiilor), şi a fost concepută de E.F.Codd. Operaţiile sunt aplicate în expresiile algebrice relaţionale care sunt cereri de regăsire. Acestea sunt compuse din operatorii relaţionali şi operanzi. Operanzii sunt întotdeauna tabele (una sau mai multe). Rezultatul evaluării unei expresii relaţionale este format dintr-o singură tabelă.

Algebra relaţională are cel puţin puterea de regăsire a calcului relaţional. O expresie din calculul relaţional se poate transforma într-una echivalentă din algebra relaţională şi invers.

Codd a introdus şase operatori de bază (reuniunea, diferenţa, produsul cartezian, selecţia, proiecţia, joncţiunea) şi doi operatori derivaţi (intersecţia şi diviziunea). Ulterior au fost introduşi şi alţi operatori derivaţi (speciali). În acest context, operatorii din algebra relaţională pot fi grupaţi în două categorii: pe mulţimi şi speciali.

Operatori pe mulţimi (R1, R2, R3 sunt relaţii (tabele)) sunt:

- Reuniunea. R3 = R1 ∪ R2, unde R3 va conţine tupluri din R1 sau R2 luate o singură dată;

- Diferenţa. R3 = R1 \ R2, unde R3 va conţine tupluri din R1 care nu se regăsesc în R2;

- Produsul cartezian. R3 = R1 × R2, unde R3 va conţine tupluri construite din perechi (x1x2), cu x1∈R1 şi x2∈R2;

- Intersecţia. R3 = R1 ∩ R2, unde R3 va conţine tupluri care se găsesc în R1 şi R2 în acelaşi timp, etc.

Operatori relaţionali speciali sunt:

- Selecţia. Din R1 se obţine o subtabelă R2, care va conţine o submulţime din tuplurile iniţiale din R1 ce satisfac un predicat (o condiţie). Numărul de atribute din R2 este egal cu numărul de atribute din R1. Numărul de tupluri din R2 este mai mic decât numărul de tupluri din R1.

- Proiecţia. Din R1 se obţine o subtabelă R2, care va conţine o submulţime din atributele iniţiale din R1 şi fără tupluri duplicate. Numărul de atribute din R2 este mai mic decât numărul de atribute din R1.

- Joncţiunea este o derivaţie a produsului cartezian, ce presupune utilizarea unui calificator care să permită compararea valorilor unor atribute din R1 şi R2, iar rezultatul în R3. R1 şi R2 trebuie să aibă unul sau mai multe atribute comune care au valori comune.

Algebra relaţională este prin definiţie neprocedurală (descriptivă), iar calculul relaţional permite o manieră de căutare mixtă (procedurală/neprocedurală).

Calculul relaţional se bazează pe calculul predicatelor de ordinul întâi (domeniu al logicii) şi a fost propus de E.F. Codd. Predicatul este o relaţie care se stabileşte între anumite elemente şi care poate fi confirmată sau nu. Predicatul de ordinul 1 este o relaţie care are drept argumente variabile care nu sunt predicate. Variabila poate fi de tip tuplu (valorile sunt dintr-un tuplu al unei tabele) sau domeniu (valorile sunt dintr-un domeniu al unei tabele). Cuantificatorii (operatorii) utilizaţi în calculul relaţional sunt: universal (∀) şi existenţial (∃).

Construcţia de bază în calculul relaţional este expresia relaţională de calcul tuplu sau domeniu (funcţie de tipul variabilei utilizate).

Expresia relaţională de calcul este formată din: operaţia de efectuat, variabile (tuplu respectiv domeniu), condiţii (de comparaţie, de existenţă), formule bine definite (operanzi-constante, variabile, funcţii, predicate; operatori), cuantificatori.

Pentru implementarea acestor operatori există comenzi specifice în limbajele de manipulare a datelor (LMD) din sistemele de gestiune a bazelor de date relaţionale (SGBDR). Aceste comenzi sunt utilizate în operaţii de regăsire (interogare).

După tehnica folosită la manipulare, LMD sunt bazate pe:

- calculul relaţional (QUEL în Ingres, ALPHA propus de Codd);

- algebra relaţională (ISBL, RDMS);

- transformare (SQL, SQUARE);

- grafică (QBE, QBF).

Transformarea oferă o putere de regăsire echivalentă cu cea din calculul şi algebra relaţională. Se bazează pe transformarea (mapping) unui atribut sau grup de atribute într-un atribut dorit prin intermediul unor relaţii. Rezultatul este o relaţie (tabelă) care se poate utiliza într-o altă transformare.

Grafica oferă interactivitate mare pentru constrirea cererilor de regăsire. Utilizatorul specifică cerea alegând sau completând un ecran structurat grafic. Poate fi folosit de către toate categoriile de utilizatori în informatică.

- Restricţiile de integritate ale modelului relaţional sunt structurale şi comportamentale.

Restricţiile structurale sunt:

- Restricţia de unicitate a cheii. Într-o tabelă nu trebuie să existe mai multe tupluri cu aceeaşi valoare pentru ansamblul cheie;

- Restricţia referenţială. Într-o tabelă t1 care referă o tabelă t2, valorile cheii externe trebuie să figureze printre valorile cheii primare din t2 sau să ia valoarea null (neprecizat);

- Restricţia entităţii. Într-o tabelă, atributele din cheia primară nu trebuie să ia valoarea NULL.

Cele trei restricţii de mai sus sunt minimale.

Pe lângă acestea, există o serie de alte restricţii structurale care se referă la dependenţele dintre date: funcţionale, mulţivaloare, joncţiune etc. (sunt luate în considerare la tehnicile de proiectare a bazelor de date relaţionale - BDR).

Restricţiile de comportament sunt cele care se definesc prin comportamentul datelor şi ţin cont de valorile din BDR:

- Restricţia de domeniu. Domeniul corespunzător unui atribut dintr-o tabelă trebuie să se încadreze între anumite valori;

- Restricţii temporare. Valorile anumitor atribute se compară cu nişte valori temporare (rezultate din calcule etc.).

Restricţiile de comportament fiind foarte generale se gestionează fie la momentul descrierii datelor (de exemplu prin clauza CHECK), fie în afara modelului la momentul execuţiei.

Restricţiile de integritate suportate de Oracle sunt:

- NOT NULL nu permite valori NULL în coloanele unei tabele;

- UNIQUE nu sunt permise valori duplicat în coloanele unei tabele;

- PRIMARY KEY nu permite valori duplicate sau NULL în coloana sau coloanele definite astfel;

- FOREIGN KEY presupune ca fiecare valoare din coloana sau setul de coloane defini astfel să aibă o valoare corespondentă identică în tabela de legătură, tabelă în care coloana corespondentă este definită cu restricţia UNIQUE sau PRIMARY KEY;

- CHECK elimină valorile care nu satisfac anumite cerinţe (condiţii) logice.

Termenul de chei (keys) este folosit pentru definirea câtorva categorii de constrângeri şi sunt: primary key, unique key, foreign key, referenced key.

Se consideră că modelul relaţional are o serie de limite cum ar fi:

- Simplitatea modelului îl face dificil de aplicat pentru noile tipuri de aplicaţii (mulţimedia, internet etc.);

- Nu asigură o independenţă logică totală a datelor de aplicaţie;

- Poate creşte redundanţa datelor.

Baze de date relationale

Bazele de date relaţionale (BDR) utilizează modelul de date relaţional şi noţiunile aferente. BDR au o solidă fundamentare teoretică, în special prin cercetările de la IBM conduse de E.F.Codd.

BDR este un ansamblu organizat de tabele (relaţii) împreună cu legăturile dintre ele.

Concepte utilizate la organizarea datelor în BDR şi respectiv fişiere sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Fişiere | fişier | înregistrare | câmp | valori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDR | tabelă(relaţie) | tuplu (linie) | atribut(coloană) | domeniu valori |

Avantajele BDR faţă de fişiere :

| CRITERIU | BDR | FIŞIERE |
| --- | --- | --- |
| Independenţa datelor | logică şi fizică | fizică |
| Niveluri de structurare | conceptual, logic şi fizic | logic şi fizic |
| Deschidere şi portabilitate | mare | mică |
| Reprezentarea şi utilizarea datelor | simplificat prin model | complicat |
| Structura de date se păstrează | în dicţionarul BDR | în programe. |

Atunci când dorim să realizăm o bază de date relaţională trebuie să ştim clar ce avem de făcut, adică să stabilim obiectivele activităţii noastre. În acest sens, câteva dintre cele mai importante obiective, le prezentăm în continuare:

- Partiţionarea semnifică faptul că aceleaşi date trebuie să poată fi folosite în moduri diferite de către diferiţi utilizatori;

- Deschiderea se referă la faptul că datele trebuie să fie uşor adaptabile la schimbările care pot apărea (actualizarea structurii, tipuri noi de date etc.);

- Eficienţa are în vedere stocarea şi prelucrarea datelor, care trebuie să se facă la costuri cât mai scăzute, costuri care să fie inferioare beneficiilor obţinute;

- Reutilizarea înseamnă faptul că fondul de date existent trebuie să poată fi reutilizat în diferite aplicaţii informatice;

- Regăsirea este o actvitate frecventă pe bazele de date şi de aceea cererile de regăsire trebuie să poată fi adresate uşor de către toate categoriile de utilizatori, după diferite criterii;

- Accesul înseamnă modul de localizare a datelor şi acest lucru trebuie să poată fi realizat prin diferite moduri de acces, rapid şi uşor;

- Modularizarea presupune faptul că realizarea BDR trebuie să se poată face modular pentru generalitate şi posibilitatea lucrului în echipă;

- Protecţia bazei de date trebuie asigurată sub ambele aspecte: securitatea şi integritatea datelor;

- Redundanţa se asigură în limite acceptabile prin implementarea unui model de date pentru baze de date şi prin utilizarea unei tehnici de proiectare a BDR. Se asigură astfel, o redundanţă minimă şi controlată;  Independenţa datelor faţă de programe trebuie asigurată atât la nivel logic cât şi şi fizic.

Bazele de date relaţionale au evoluat ca un tip special de aplicaţii informatice, şi anume cele care au organizarea datelor în memoria externă conform unui model de date specific. De aceea, în metodologia de realizare a BDR se parcurg, în cea mai mare parte, cam aceleaşi etape ca la realizarea unei aplicaţii informatice, cu o serie de aspecte specifice. Pe de altă parte, în literatura de specialitate, sunt diferite propuneri de metodologii de realizare a bazelor de date.

Ţinând cont de cele două aspecte de mai sus, sunt propuse câteva actvivităţi care trebuie parcurse la realizarea unei baze de date. Aceste activităţi vor fi regăsite, sub aceeaşi denumire sau sub denumiri diferite, în majoritatea metodologiilor de realizare a bazelor de date, din literatura de specialitate.

Activităţile (etapele) parcurse pentru realizarea unei BDR sunt: analiza de sistem, proiectarea noului sistem, realizarea componentelor logice, punerea în funcţiune, dezvoltarea.

- Scopul analizei de sistem este de a evidenţia cerinţele aplicaţiei şi resursele utilizate (studiul), precum şi de a evalua aceste cerinţe prin modelare (analiză).

Studiul situaţiei existente se realizează prin: definirea caracteristicilor generale ale unităţii, identificarea activităţilor desfăşurate, identificarea resurselor existente (informaţionale, umane, energetice, echipamente, financiare etc.), identificarea necesităţilor de prelucrare.

Analiza este o activitate de modelare (conceptuală) şi se realizează sub trei aspecte: structural, dinamic şi funcţional.

- Analiza structurală evidenţiază, la nivel conceptual, modul de structurare a datelor şi a legăturilor dintre ele. Cea mai utilizată tehnică este entitate-asociere. Aceasta conţine:

- Identificarea entităţilor: fenomene, procese, obiecte concrete sau abstracte (substantivele din prezentarea activităţii descrise) (exemple de entităţi: Persoane, Produse, Beneficiari).

- Identificarea asocierilor dintre entităţi ca fiind legăturile semnificative de un anumit tip (verbele din prezentarea activităţii descrise).

- Identificarea atributelor ce caracterizează fiecare entitate în parte (exemple de atribute: Marca, Nume, Adresă).

- Stabilirea atributelor de identificare unică a realizărilor entităţii, drept chei.

Rezultatul analizei structurale este modelul static (structural) numit şi diagrama entitate-asociere. Diagrama entitate-asociere (Entity-Relationship) poate fi generată cu produse software tip CASE (Computer Aided Software Engineering), ca de exemplu Oracle Designer. Pornind de la o astfel de diagramă, se pot construi, în actvitatea de proiectare, schemele relaţiilor (tabelelor).

- Analiza dinamică evidenţiază comportamentul elementelor sistemului la anumite evenimente. Una din tehnicile utilizate este diagrama stare-tranziţie. Aceasta presupune:

- Identificarea stărilor în care se pot afla componentele sistemului.

- Identificarea evenimentelor care determină trecerea unei componente dintr-o stare în alta.

- Stabilirea tranziţiilor admise între stări.

- Construirea diagramei stare-tranziţie.

Rezultatul analizei dinamice este modelul dinamic.

- Analiza funcţională evidenţiază modul de asigurare a cerinţelor informaţionale (fluxul prelucrărilor) din cadrul sistemului, prin care intrările sunt transformate în ieşiri. Cea mai utilizată tehnică este diagrama de flux al datelor. Conform acestei tehnici se delimitează:

- Aria de cuprindere a sistemului.

- Se identifică sursele de date.

- Se identifică modul de circulaţie şi prelucrare a datelor.

- Se identifică apoi rezultatele obţinute.

Rezultatul analizei funcţionale este modelul funcţional.

- Proiectarea structurii bazei de date se face pe baza modelelor realizate în activitatea de analiză. Înainte de proiectarea bazei de date se alege tipul de sistem de gestiune a bazei de date. Alegerea SBGD-ului se face ţinând cont de două aspecte: cerinţele aplicaţiei (utilizatorului) şi performanţele tehnice ale SGBD-ului.

Cerinţele aplicaţiei se referă la: volumul de date estimat a fi memorat şi prelucrat în BDR; complexitatea problemei de rezolvat; ponderea şi frecvenţa operaţiilor de intrare/ieşire; condiţiile privind protecţia datelor; operaţiile necesare (încărcare/validare, actualizare, regăsire etc.); particularităţile activităţii pentru care se realizează baza de date.

Performanţele tehnice ale SGBD-ului se referă la: modelul de date pe care-l implementează; ponderea utilizării SGBD-ului pe piaţă şi tendinţa; configuraţia de calcul minimă cerută; limbajele de programare din SGBD; facilităţile de utilizare oferite pentru diferite categorii de utilizatori; limitele SGBD-ului; optimizările realizate de SGBD; facilităţile tehnice; lucrul cu mediul distribuit şi concurenţa de date; elementele mulţimedia; instrumentele CASE; interfeţele de comunicare; posibilitatea de autodocumentare; instrumentele specifice oferite.

Proiectarea BDR se realizează prin proiectarea schemelor BDR şi proiectarea modulelor funcţionale specializate.

Schemele bazei de date sunt: conceptuală, externă şi internă.

- Proiectarea schemei conceptuale porneşte de la identificarea setului de date necesar sistemului. Aceste date sunt apoi integrate şi structurate într-o schemă (exemplu: pentru BDR relaţionale cea mai utilizată tehnică este normalizarea). Pentru acest lucru se parcurg paşii:

- Stabilirea schemei conceptuale iniţiale care se deduce din modelul entitate-asociere (vezi analiza structurală). Pentru acest lucru, se transformă fiecare entitate din model într-o colecţie de date (fişier), iar pentru fiecare asociere se definesc cheile aferente. Dacă rezultă colecţii izolate, acestea se vor lega de alte colecţii prin chei rezultând asocieri (1:1, 1:m, m:n).

- Ameliorarea progresivă a schemei conceptuale prin eliminarea unor anomalii (exemplu: cele cinci forme normale pentru BDR relaţionale).

- Stabilirea schemei conceptuale finale trebuie să asigure un echilibru între cerinţele de actualizare şi performanţele de exploatare (exemplu: o formă normală superioară asigură performanţe de actualizare, dar timpul de răspuns va fi mai mare).

Tehnica de normalizare este utilizată în activitatea de proiectare a structurii BDR şi constă în eliminarea unor anomalii (neajunsuri) de actualizare din structură.

Anomaliile de actualizare sunt situaţii nedorite care pot fi generate de anumite tabele în procesul proiectării lor:

- Anomalia de ştergere semnifică faptul că stergând un tuplu dintr-o tabelă, pe lângă informaţiile care trebuie şterse, se pierd şi informaţiile utile existente în tuplul respectiv;

- Anomaliile de adăugare semnifică faptul că nu pot fi incluse noi informaţii necesare într-o tabelă, deoarece nu se cunosc şi alte informaţii utile (de exemplu valorile pentru cheie);

- Anomalia de modificare semnifică faptul că este dificil de modificat o valoare a unui atribut atunci când ea apare în mai multe tupluri.

Normalizarea este o teorie construită în jurul conceptului de forme normale (FN), care ameliorează structura BDR prin înlăturarea treptată a unor neajunsuri şi prin imprimarea unor facilităţi sporite privind manipularea datelor.

Normalizarea utilizează ca metodă descompunerea (top-down) unei tabele în două sau mai multe tabele, păstrând informaţii (atribute) de legătură.

FN1. O tabelă este în FN1 dacă toate atributele ei conţin valori elementare (nedecompozabile), adică fiecare tuplu nu trebuie să aibă date la nivel de grup sau repetitiv. Structurile de tip arborescent şi reţea se transformă în tabele cu atribute elemntare.

O tabelă în FN1 prezintă încă o serie de anomalii de actualizare datorită eventualelor dependenţe funcţionale incomplete.

Fiecare structură repetitivă generează (prin descompunere) o nouă tabelă, iar atributele la nivel de grup se înlătură, rămânând doar cele elemntare.

FN2. O tabelă este în FN2 dacă şi numai dacă este în FN1 şi fiecare atribut noncheie al tabelei este dependent funcţional complet de cheie. Un atribut B al unei tabele depinde funcţional de atributul A al aceleiaşi tabele, dacă fiecărei valori a lui A îi corespunde o singură valoare a lui B, care îi este asociată în tabelă. Un atribut B este dependent funcţional complet de un ansamblu de atribute A în cadrul aceleiaşi tabele, dacă B este dependent funcţional de întreg ansamblul A (nu numai de un atribut din ansamblu).

O tabelă în FN2 prezintă încă o serie de anomalii de actualizare, datorită eventualelor dependenţe tranzitive.

Eliminarea dependenţelor incomplete se face prin descompunerea tabelei iniţiale în două tabele, ambele conţinând atributul intermediar (B).

FN3. O tabelă este în FN3 dacă şi numai dacă este în FN2 şi fiecare atribut noncheie depinde în mod netranzitiv de cheia tabelei. Într-o tabelă T, fie A,B,C trei atribute cu A cheie. Dacă B depinde de A (A B) şi C depinde de B (B C) atunci C depinde de A în mod tranzitiv. Eliminarea dependenţelor tranzitive se face prin descompunerea tabelei iniţiale în două tabele, ambele conţinând atributul intermediar (B).

O tabelă în FN3 prezintă încă o serie de anomalii de actualizare, datorate eventualelor dependenţe mulţivaloare.

O definiţie mai riguroasă pentru FN3 a fost dată prin forma intermediară BCNF (Boyce Codd Normal Form): o tabelă este în BCNF dacă fiecare determinant este un candidat cheie.Determinantul este un atribut elementar sau compus faţă de care alte atribute sunt complet dependente funcţional.

FN4. O tabelă este în FN4 dacă şi numai dacă este în FN3 şi nu conţine două sau mai multe dependenţe mulţivaloare. Într-o tabelă T, fie A,B,C trei atribute. În tabela T se menţine dependenţa mulţivaloare A dacă şi numai dacă mulţimea valorilor lui B ce corespunde unei perechi de date (A,C), depinde numai de o valoare a lui A şi este independentă de valorile lui C.

FN5. O tabelă este în FN5 dacă şi numai dacă este în FN4 şi fiecare dependenţă joncţiune este generată printr-un candidat cheie al tabelei. În tabela T (A,B,C) se menţine dependenţa joncţiune (AB, AC) dacă şi numai dacă T menţine dependenţa mulţivaloare A -->> B sau C.

Dependenţa mulţivaloare este caz particular al dependenţei joncţiune. Dependenţa funcţională este caz particular al dependenţei mulţivaloare.

b)  Proiectare schemei externe are rolul de a specifica viziunea fiecărui utilizator asupra BDR. Pentru acest lucru, din schema conceptuală se identifică datele necesare fiecărei viziuni. Datele obţinute se structurează logic în subscheme ţinând cont de facilităţile de utilizare şi de cerinţele utilizator. Schema externă devine operaţională prin construirea unor viziuni (view) cu SGBD-ul şi acordarea drepturilor de acces. Datele într-o viziune pot proveni din una sau mai multe colecţii şi nu ocupă spaţiul fizic.

c) Proiectarea schemei interne presupune stabilirea structurilor de memorare fizică a datelor şi definirea căilor de acces la date. Acestea sunt specifice fie SGBD-ului (scheme de alocare), fie sistemului de operare. Proiectarea schemei interne înseamnă estimarea spaţiului fizic pentru BDR, definirea unui model fizic de alocare (a se vedea dacă SGBD-ul permite explicit acest lucru) şi definirea unor indecşi pentru accesul direct, după cheie, la date.

Proiectarea modulelor funcţionale ţine cont de concepţia generală a BDR, precum şi de schemele proiectate anterior. În acest sens, se proiectează fluxul informaţional, modulele de încărcare şi manipulare a datelor, interfeţele specializate, integrarea elementelor proiectate cu organizarea şi funcţionarea BDR.

3) Realizarea componentelor logice. Componentele logice ale unei BD sunt programele de aplicaţie dezvoltate, în cea mai mare parte, în SGBD-ul ales. Programele se realizează conform modulelor funcţionale proiectate în etapa anterioară. Componentele logice ţin cont de ieşiri, intrări, prelucrări şi colecţiile de date. În paralel cu dezvoltarea programelor de aplicaţii se întocmesc şi documentaţiile diferite (tehnică, de exploatare, de prezentare).

4) Punerea în funcţiune şi exploatarea. Se testează funcţiile BDR mai întâi cu date de test, apoi cu date reale. Se încarcă datele în BDR şi se efectuează procedurile de manipulare, de către beneficiar cu asistenţa proiectantului. Se definitivează documentaţiile aplicaţiei. Se intră în exploatare curentă de către beneficiar conform documentaţiiei.

5) Dezvoltarea sistemului. Imediat după darea în exploatare a BDR, în mod continuu, pot există factori perturbatori care generează schimbări în BDR. Factorii pot fi: organizatorici, datoraţi progresului tehnic, rezultaţi din cerinţele noi ale beneficiarului, din schimbarea metodologiilor etc.

### Apache Derby Network Server

Apache Derby este un sistem de gestionare a bazelor de date relationale Java, ce poate fi integrat în programe Java şi folosit pentru procese de tranzactii online. Are o amprenta pe disc de 2Mb. Apache Derby ese dezvoltat ca proiect open-source sub licenta Apache 2.0. Derby a fost distribuit initial ca IBM Cloudscape. Sun distribuie aceleaşi fişiere binare ca Java DB.

Motorul de baze de date Derby

Nucleul tehnologiei, este un motor de baze de date integrat complet funcţional.

Serverul de reţea Derby

Serverul de reţea Derby mareste raza de actiune a motorului de baze de date Derby, prin oferirea unei funcţionalităţi traditionale de client – server.  Serverul de reţea permite clietilor să se conecteze prin protocolul TCP/IP folosind ca standard protocolul DRDA. Serverul de reţea permite motorului Derby să suporte JDBC de reţea, ODBC CLI, Perl şi PHP.

Server de reţea integrat

O bază de date integrata poate fi configurata să functioneze ca un server hibrid integrat RDBMS; pentru a accepta de asemenea conexiuni TCP/IP de la alti clienti în plus faţă de clientii din acelaşi JVM.

Unelte de baze da date

- Ij – o unealta ce permite executia de scritui SQL pentru orice bază de date JDBC

- dblook – o unealta pentru a extrage scheme pentru o bază de date Derby

- sysinfo – o unealta folosită pentru a afisa versiuni şi adrese ale claselor

Istoric

Apache Derby a fost creat initial la Cloudscope Inc, un start-up fondat în 1996 în Oakland California, destinat dezvoltarii de tehnologii pentru baze de date Java. Prima lansare a motorului de baze de date, atunci numit JBMS, a avut loc în 1997. Cu timpul, produsul a fost redenumit Cloudscape şi lansari au avut loc la fiecare 6 luni.

În anul 1999 Infomix Software Inc. A achizitionat Cloudscape Inc. In 2001 IBM a achizitionat componentele de baze de date  de la Infomix Software, incluzand Cloudscape. Motorul de baze de date a fost redenumit ca IBM Cloudscape şi lansarile au continuat, punand accent în principal pe utilizari integrate cu produsele IBM Java.

În august 2004 IBM a contribuit la codul pentru Apache Software Foundation ca Derby, un proiect incubator sponzorizat de proiectul Apache DB. În iulie 2005 proiectul Derby a absolvit din incubatorul Apache şi este acum dezvoltat ca subproiect al DB Top Level Project la Apache. Înainte de absolvirea Derby din incubare, Sun a legat proiectul Derby cu intentia de a lansa Java 6 în Decembrie 2006, Sun a început să includa Derby în JDK, ca Java DB.

În martie 2007 IBM a anuntat că vor retrage marketingul şi suportul pentru produsul Cloudscape, dar vor continua să continue proiectul Apache Derby.

Comparatia cu alte baze de date integrate SQL

Ca viteza de executie, Derby nu ruleaza foarte bine în comparaţie cu alte sisteme de gestiune a bazelor de date SQL, cum ar fi bază de date de asemenea gratuita şi open-source H2.

## 2.2 Programarea orientata pe obiecte

Programarea orientată pe obiecte (POO, uneori şi Programarea orientată obiect) este o paradigma de programare. Termenul englez corespunzător este Object Oriented Programming (OOP).

### Clase şi obiecte

Programarea orientată obiect este unul din cei mai importanţi paşi făcuţi în evoluţia limbajelor de programare spre o mai puternică abstractizare în implementarea programelor. Ea a apărut din necesitatea exprimării problemei într-un mod mai natural fiinţei umane. Astfel unitaţile care alcătuiesc un program se apropie mai mult de modul nostru de a gândi decât modul de lucru al calculatorului. Până la apariţia programării orientate pe obiect programele erau implementate în limbaje de programare procedurale(C, Pascal) sau în limbaje care nici măcar nu ofereau o modalitate de grupare a instrucţiunilor în unitaţi logice(funcţii, proceduri) cum este cazul limbajului de asamblare(assembler). Altfel spus o problemă preluată din natură trebuia fragmentată în repetate rânduri astfel încât să se identifice elementele distincte, implementabile într-un limbaj de programare.

O mare problemă a programării procedurale era separarea datelor de unitaţile care prelucrau datele(subrutinele), ceea ce făcea foarte dificilă extinderea şi întreţinerea unui program. Astfel s-a pus problema ca aceste două entităţi(date şi subrutine) să fie grupate într-un anumit mod, astfel încât subrutinele să "ştie" în permanenţă ce date prelucrează şi, mai mult decăt atât, ele să formeze un modul, adică o unitate care separă implementarea de interfaţă, ceea ce implica posibilitatea refolosirii codului. A apărut astfel conceptul de clasa. Clasa realizează, în speţă, ceea ce am văzut mai înainte: grupează datele şi unitaţile de prelucrare a acestora într-un modul, unindu-le astfel într-o entitate mult mai naturală. Deşi tehnica se numeşte "Programare Orientată Obiect", conceptul de bază al ei este este Clasa. Clasa, pe lângă faptul că abstractizează foarte mult analiza/sinteza problemei are proprietatea de generalitate, ea desemnând o mulţime de obiecte care împart o serie de proprietăţi.

De exemplu: Clasa "floare" desemnează toate plantele care au flori, precum clasa "Fruct" desemnează toate obiectele pe care noi le identificam ca fiind fructe. Bineînţeles, în implementarea efectivă a programului nu se lucrează cu entităţi abstracte, precum clasele ci se lucrează cu obiecte, care sunt "instanţieri" ale claselor. Altfel spus, plecând de la exemplul de mai sus, dacă se construieşte un program care să lucreze cu fructe, el nu va prelucra entitatea "fruct" ci va lucra cu entităţi concrete ale clasei "fruct", adică "măr", "pară", "portocală", etc.

Apare însă următoarea problemă: "cum se trece de la o structură generală la una particulară, mai precis ce înseamnă efectiv procesul de înstanţiere?". Înstanţierea(trecerea de la clasă la obiect) înseamnă atribuirea unor proprietăţi specifice clasei, astfel încât aceasta să  indice un obiect anume, care se diferenţiază de toate celelalte obiecte din clasă printr-o serie de atribute. Dacă vom considera ca "fruct_exotic" care desemnează clasa tuturor fructelor exotice conţine proprietatea "culoare" atunci atribuind acesteia valoarea "galben" noi vom crea o noua mulţime( clasa fructelor exotice care au culoarea galbenă ) care este o subclasă a clasei "fruct_exotic", deci realizăm astfel o particularizare. Mai mult decât atât, dacă vom adăuga noi şi noi atribute vom individualiza clasa astfel încât să ajungem la un caz concret, care este Obiectul.

### Comunicarea între obiecte

Odată identificate entităţile( în speţa clasele ) ele nu rămân izolate; ele vor fi grupate în module, pachete, programe, etc., care vor stabili legături între ele. Aceste legături reflectă relaţiile care se stabilesc între clasele/obiectele problemei pe care am preluat-o din natura. Extinzând exemplul de mai sus, vom adăuga o nouă clasă: "Raft", care va avea următoarele proprietăţi: "număr" şi "conţinut". Vom instanţia(particulariza) clasa "Raft" atribuind atributelor "număr" valoarea "1" şi "conţinut" valoarea "fructe". Aceasta înseamnă că am creat un obiect al clasei "Raft" care: "este primul din magazin şi conţine fructe". Bineînţeles că acest raft va fi în relaţie cu, clasa "Fruct" pe care am exemplificat-o mai devreme. Astfel el conţine obiecte de tip "Fruct".

Relaţia pe care am enunţat-o mai sus se mai numeşte şi relaţie de compunere, o relaţie fundamentală în POO, iar clasa "Raft" se numeşte clasă compusa(eng. Agregate), fiindcă în componenţa ei intră alte clase, în cazul nostru "Fruct", cum se vede în diagrama de mai jos:

1

n

Fruct

Raft

Un raft conţine mai multe fructe(n)

Să considerăm în continuare că în magazin avem şi fructe care trebuie păstrate la temperaturi joase. Pentru ele vom avea nevoie de un raft special. Acest nou raft(să-l numim raft frigorific) este în esenţa tot un raft doar că are în plus proprietatea de răcire. Acest lucru ne duce cu gândirea la faptul că putem reutiliza codul scris pentru "Raft" pentru a implementa o clasă numită "RaftFrigorific". Altfel spus, dorim ca noua noastră clasă să fie o subclasă a clasei "Raft" deoarece ea "are toate proprietăţile clasei "Raft" plus altele particulare, care o diferenţiază".

Acest lucru, în mod intuitiv, este numit moştenire. Moştenirea este o relaţie statică(definită în momentul programării) care pune în legătură o clasă cu alta(sau mai multe) astfel încât clasa rezultată să "preia" toate atributele clasei/claselor pe care o/le moşteneşte. Clasa care moşteneşte atributele altei clase se numeşte "clasă derivată" iar clasa care are moştenitori se numeşte "clasă de bază". Terminologia este, şi în acest caz, intuitivă. Unul din avantajele moştenirii, care se observă direct, este acela al reutilizării codului: clasa derivată nu va mai implementa metodele clasei de bază, ci va implementa numai metodele ei specifice; mai mult clasa derivată va conţine (prin intermediul moştenirii) toate atributele(date şi subrutine sau "metode") ale clasei de bază. Astfel spus şi clasa "RaftFrigorific" va avea atributele "număr" şi "conţinut".

Următoarea diagramă ilustrează moştenirea:

Raft

RaftFrigorific

Clasa RaftFrigorific moşteneşte clasa Raft

Moştenirea este de asemeni o relaţie fundamentala în POO, care este recunoscuta ca fiind un principiu de bază, alături de Încapsulare, şi Polimorfism;

### Comportarea claselor

Am văzut mai sus că o clasa poate moşteni o altă clasă, ceea ce înseamnă că o entitate preia toate atributele altei entităţi. Putem avea, de asemeni, mai multe clase care moştenesc o clasa. Fie clasa "A" şi clasele "B", "C" şi "D"; să presupunem că "B", "C", "D" moştenesc pe "A". În acest caz putem face afirmaţia: "B, C şi D sunt de tip A". Aceasta înseamnă că B, C şi D moştenesc toate caracteristicile clasei A deci pot fi identificate cu o clasa de tip A.

Făcând o analogie cu exemplul anterior, dacă A -> "Fruct", B -> "mar", C -> "nuca", D -> "pruna", afirmaţia de mai sus ar suna în felul următor: "mărul, para şi nuca sunt fructe", lucru care este în mod evident adevărat. Dar să consideram următoarea situaţie: "Fruct" poate implementa o subrutină pe care o vom numi "mănâncă-mă!". Deoarece, prin moştenire, clasele "Mar", "Par" şi "Nuca" preiau toate atributele clasei "Fruct", deci şi subrutina "mănâncă-mă!" înseamnă că un măr se mănâncă la fel ca o pruna! Bineînţeles, dacă încercăm să muşcăm cu pofta dintr-o nuca... Asta înseamnă că "mănâncă-mă!" trebuie să se particularizeze pentru fiecare clasa în parte, reflectând un comportament adecvat cu proprietăţile acesteia. Acest lucru mai este numit şi polimorfism.

El este al treilea şi cel mai important principiu al POO. El asigura faptul că fiecare clasa se comporta diferit(polimorfic) la un anumit mesaj trimis către obiect(în cazul nostru, apelul subrutinei "mănâncă-mă!"). Se observa că polimorfismul există în strânsă legătură cu moştenirea, fără de care nu ar există. El aduce însa o nuanţa moştenirii: " Preiau din clasa de bază doar acele proprietăţi care sunt comune şi reflectă un comportament adecvat structurii mele". Altfel spus, prin polimorfism pot face o moştenire selectivă.

### Principii de bază

- Abstractizarea – Este posibilitatea ca un program să ignore unele aspecte ale informaţiei pe care o manipulează, adică posibilitatea de a se concentra asupra esenţialului. Fiecare obiect în sistem are rolul unui “actor” abstract, care poate executa acţiuni, îşi poate modifică şi comunica starea şi poate comunica cu alte obiecte din sistem fără a dezvălui cum au fost implementate acele facilitaţi. Procesele, funcţiile sau metodele pot fi de asemenea abstracte, şi în acest caz sunt necesare o varietate de tehnici pentru a extinde abstractizarea:

- Încapsularea – numită şi ascunderea de informaţii: Asigură faptul că obiectele nu pot schimba starea internă a altor obiecte în mod direct (ci doar prin metode puse la dispoziţie de obiectul respectiv); doar metodele proprii ale obiectului pot accesa starea acestuia. Fiecare tip de obiect expune o interfaţă pentru celelalte obiecte care specifică modul cum acele obiecte pot interacţiona cu el.

- Polimorfismul – Este abilitatea de a procesa obiectele în mod diferit, în funcţie de tipul sau de clasa lor. Mai exact, este abilitatea de a redefini metode pentru clasele derivate. De exemplu pentru o clasă Figura putem defini o metodă arie. Dacă Cerc, Dreptunghi, etc. vor extinde clasa Figura, acestea pot redefini metoda arie.

- Moştenirea – Organizează şi facilitează polimorfismul şi încapsularea, permiţând definirea şi crearea unor clase specializate plecând de la clase (generale) deja definite - acestea pot împărtăşi (şi extinde) comportamentul lor, fără a fi nevoie de a-l redefini. Aceasta se face de obicei prin gruparea obiectelor în clase şi prin definirea de clase ca extinderi ale unor clase existente. Conceptul de moştenire permite construirea unor clase noi, care păstrează caracteristicile şi comportarea, deci datele şi funcţiile membru, de la una sau mai multe clase definite anterior, numite clase de bază, fiind posibilă redefinirea sau adăugarea unor date şi funcţii noi. Se utilizează ideea: ”Anumite obiecte sunt similare, dar în acelaşi timp diferite”. O clasă moştenitoare a uneia sau mai multor clase de bază se numeşte clasă derivată. Esenţa moştenirii constă în posibilitatea refolosirii lucrurilor care funcţionează.

## 2.3 Modelare UML

Unified Modeling Language (UML) este un limbaj de modelare standardizat, cu scopuri generale în cadrul domeniului „software engineering”. Standardul este administrat şi a fost creat de OMG (Object Management Group).

UML include un set de tehnici de notare a graficelor pentru crearea de modele vizuale destinate sistemelor având o importanta componenta software.

### Informaţii generale

Unified Modeling Language (UML) este folosit pentru a specifica, modifică, construi şi documenta artefacte ale unui sistem orientat de obiecte cu o importanta componenta software în cadrul procesului de dezvoltare. UML oferă o modalitate standard de a vizualiza schite ale arhitecturii sistemului, incluzand elemente precum:

- actori

- procese de afaceri

- componente logice

- activitati

- enunturi într-un limbaj de programare

- grafice de baze de date, şi

- componente software reutilizabile

UML combina tehnici de modelare de date (diagrame relationale între entitati), modelare de afaceri („workflows” – flux de activitati), modelare de obiecte, şi modelare de componente. Poate fi folosit în toate procesele, pe parcursul ciclului de viata al unui produs software, şi în cadrul a diverse implementari de tehnologii. UML a sintetizat notatiile metodei Booch, OMT (Object Modeling Tehnique) şi OOSE (Object Sfotware Engineering) prin fuzionarea lor într-un limbaj de modelare unic, comun şi des folosit. UML tinde să fie un limbaj de modelare standard ce poate modela sisteme concurente şi distribuite. UML este de fapt un standard de industrie, şi evolueaza sub auspiciile organizatiei OMG. Acestia au apelat initial la informaţii legate de metodologii orientate pe obiecte ce puteau duce la crearea unui limbaj de modelare software riguros. Mulţi lideri ai industriei au răspuns în ajutorul crearii standardului UML. Modelele UML pot fi transformate în mod automat în alte reprezentari (e.g. Java) prin intermediul limbajelor de transformare tip QVT, acceptate de OMG. UML este extensibil, oferind mecanismele urmatoare pentru particularizare: profile şi stereotipuri. Partea semantica a extinderii prin profile a fost imbunatatita o data cu revizia majora din cadrul UML 2.0

### Istoric

Înainte de UML 1.x

Dupa angajarea lui James Rumbaugh de către General Electric în anul 1994, compania a devenit sursa pentru două dintre cele mai faimoase abordari ale modelarii orientate pe obiecte ale timpului : Object-Modeling-Tehnique (OMT) a lui Rumbaugh, ce era mai buna pentru analiza orientata pe obiecte (object-oriented-analysis - OOA), şi metoda Booch a lui Grady Booch, ce era mai potrivita pentru arhitectura orientata pe obiecte (object-oriented-design - OOD). Acestia au fost ajutati în curand de Ivar Jacobson, creatorul metodei object-oriented software engineering (OOSE). Jacobson s-a alaturat companiei Rational în 1995, dupa ce compania să, Objectory AB, a fost preluata de Rational. Cei 3 metodologisti au fost referiti impreuna ca The Three Amigos, stiinduse faptul că deseori se certau între ei referitor la practicile metodologiei. În anul 1996 Rational a concluzionat că abundenta limbajelor de modelare încetinea adoptarea tehnologiei orientata pe obiecte, asadar şi-au axat interesul pe crearea unei metode unice, cerand celor Three Amigor dezvoltarea unui limbaj de modelare unificat fără proprietar (Object Modeling Language). Reprezentati de companii concurente de tehnologii orientate pe oobiecte au fost consultate în cadrul OOPSLA din anul 96; acestia au ales cutii pentru a reprezenta clasele în dauna metodei Booch a lui Grady Booch ce folosea pentru această notatie un simbol de nor.

Sub conducerea tehnica a celor three Amigos, un consortiu international numit Partenerii UML a fost organizat în 1996 pentru a completa specificatiile Unified Modeling Language (UML) , şi propunerea acestuia ca o solutie viabila în cadrul OMG RFP. Versiunea UML 1.0 a Partenerilor UML a fost propus de OMG în ianuarie 1997. În aceeasi luna Partenerii UML au format Semantics Task Force, condusa de Cris Kobryn şi administrata de Ed Eykholt, pentru a finaliza specificatiile semantice şi integrarea lor cu celelalte eforturi de standardizare. Rezultatul acestui demers, UML 1.1, a fost trimis către OMG în august 1997 şi adoptat de OMG în Noiembrie 1997.

### Dezvoltarea către UML 2.0

UML s-a maturizat semnificativ faţă de UML 1.1. Mai multe revizii minore (UML 1.3, 1.4, 1.5) au rezolvat neajunsuri şi probleme ale primei versiuni UML, urmate de revizia majora UML 2.0 ce a fost adoptata de OMG în 2005. Acestea sunt 4 părţi ale specificatiei UML 2.x:

- Superstructura ce defineste notatiile şi semantica pentru diagrame şi elementele lor de model

- Infrastructura ce defineste metamodelul nucleu pe care este bazata Superstructura

- Limbajul OCL (Object Constraint Language) pentru definirea de reguli pentru elementele de modelare

- şi UML Diagram Interchange ce defineste cum schemele diagramelor UML 2 sunt schimbate

Versiunile curente ale acestor standarde urmează: versiunea UML Superstructure 2.2, versiunea UML Infrastructure 2.2, versiunea OCL 2.0, şi versiunea UML Diagram Interchange 1.0. Deşi multe unelte UML oferă suport pentru noile trasaturi ale UML 2.x, OMG nu pune la dispozitie un pachet de testare obiectiv pentru specificatiile sale.

### Metode de dezvoltare pentru software

UML nu este o metoda de dezvoltare în sine, totodată, a fost creata pentru a fi compatibil cu metodele de dezvoltare pentru software orientat pe obiecte cele mai folosite ale timpului (de exemplu OMT, metoda Booch, Objectory). O data cu evolutia UML, o parte din aceste metode au fost create pe baza UML. Cea mai cunoscuta este IBM Rational Unified Process (RUP). Sunt multe alte metode bazate pe UML cum ar fi metoda Abstraction, metoda Dynamic Systems Development, şi altele, create pentru a oferi solutii mai particulare, sau pentru a atinge diverse obiective.

### Modelare

Este foarte important să se facă diferenţa între modelul UML, şi setul de diagrame al unui sistem. O diagrama este o reprezentare partial grafică a modelului sistemului. Modelul conţine însa şi „fundalul semantic” (semantic backplane) – documentatie cum ar fi cazurile de utilizare scrise din care reies elementele şi diagramele. Diagramele UML reprezinta două vizualizari diferite pentruj modelul sistemului:

- Vizualizare Statica (sau structurala): Pune accent pe structura statica a sistemului folosind obiecte, atribute, operatii şi relatii. Vizualizarea structurala include diagrame de clase şi diagrame compozite de structuri.

- Vizualizarea Dinamica (sau de comportament): Pune accent pe comportamentul dinamic al sistemului prin afişarea colaborarilor dintre obiecte şi schimbarile starilor interne sau a obiectelor. Această vizualizare include diagrame secventiale, diagrame de activitati şi diagrame de stari.

### Privire de ansamblu a diagramelor

UML 2.2 conţine 14 tipuri de diagrame impartite în 2 mari categorii. Sapte diagrame reprezinta informatia structurala, şi celelalte sapte reprezinta tipuri generale de comportament, incluzand patru ce reprezinta diferite aspecte de interactiune. Aceste diagrame pot fi categorizate ierarhic aşa cum este aratat în figura de mai jos:

UML nu restrictioneaza tipuri de elemente la un anumit tip de diagrama. În general, orice elemet poate aparea în aproape orice diagrama; această flexibilitate a fost restrictionata partial de UML 2.0. Profilurile UML pot defini tipuri de diagrame aditionale sau extinde diagrame cu notatii aditionale. Pentru a pastra traditia desenelor ingineresti, un comentariu sau o nota de explicare, o constrangere sau intentie, sunt permise într-o diagrama UML.

## 2.4 Platforma Netbeans

### Ce este o platforma de „Rich Client”

Într-o arhitectură client – server termenul de „rich - client” este folosit pentru clienti unde procesarea datelor apare în principal pe partea de client. Clientul oferă de asemenea interfaţa grafică cu utilizatorul. Deseori, clientii bogati sunt aplicatii extensibile prin aşa numitele plugin-uri (le-am putea traduce ca adaosuri), sau prin module. Astfel, clientii bogati sunt capabili să rezolve mai mult de o singura problema. Clientii bogati pot de asemenea să rezolve probleme asemanatoare, cât şi probleme ce nu au absolut nici o legatura cu scopul initial.

Clientii bogati sunt de obicei dezvoltati pe baza unei infrastruncturi („framework”). Un framework oferă un punct de start pe baza caruia utilizatorul poate asambla într-o maniera logica părţi legate ale aplicatiei, numite module. În mod ideal, solutiile fără legatura (cum ar fi cele facute disponibile de diverşi producatori) pot functiona impreuna, aşa încat toate modulele par a fi create ca un întreg. Dezvoltatorii de software şi vânzătorii, pot combina de asemenea distributii de clienti bogati corespunzatori unor module diferite, cu scopul de a le face disponibile anumitor utilizatori.

În plus de asta, clientii bogati au avantajul că sunt usor de distribuit şi actualizat, precum o funcţie automata online de actualizare din cadrul clientului însasi, sau printr-un mecanism ce permite clientului să fie pornit prin intermediul internetului (de exemplu, prin Java web Start).

În continuare sunt prezentate o serie de caracteristici ale unui client bogat:

- Arhitectură a aplicatiei flexibila şi modulara

- Independenta platformei

- Adaptabilitate la utilizatorul final

- Abilitatea de a functiona online cât şi offline

- Distributie simplificata către utilizatorul final

- Actualizare simplificata a clientului

O platforma de client bogat este o aplicatie tip mediu ciclu de viata („application lifecycle environment”), o bază pentru aplicatiile desktop. Majoritatea aplicaţiilor de tip Desktop au caracteristici similare, cum ar fi meniuri, bare de unelte, bare de stare, vizualizari de progres, afisari de date, setari ce pot fi particularizate, salvari şi încarcari de configurari de date pentru utilizatorul final, ecrane de tip „splash”, ferestre de informaţii, internationalizare, sisteme de ajutor, şi aşa mai departe. Pentru acestea, precum şi alte caracteristici tipice aplicaţiilor client, o platforma rich client oferă o infrastructura cu ajutorul careia funcţionalităţile pot fi alaturate usor şi simplu.

Configurabilitatea şi extensibilitatea unei aplicatii sunt cele mai importante caracteristici ale unei infrastructuri de acest tip. Ca rezultat, este posibilă, de exemplu, oferirea declarativa a intrarilor din meniul unei aplicatii într-un fisier text, dupa care meniul va putea fi încărcat automat de infrastructura. Asta înseamna că, codul sursa devine mult mai concentrat şi maleabil, iar dezvoltatorilor li se permite să puna accent mai mult pe necesitatile efective ale partii de afaceri a aplicatiei, în timp ce meniul este configurabil cât de mult posibil.

Cel mai important aspect al unei platforme client bogat este arhitectura sa. Aplicatiile bazate pe o platforma client bogat sunt scrise sub forma de module, în cadrul carora părţi de program cu coerenta logica sunt izolate. Un modul este descris în mod declarativ şi încărcat în mod automat de platforma. Ca rezultat, nu există o legatura explicita necesară între codul sursa şi aplicatie. În această maniera, este de asemenea foate usor să se asambleze aplicatii specifice utilizatorului sau domeniului din module individuale.

O platforma de client bogat de asemenea elibereaza dezvoltatorul de a fi îngrijorat de sarcini cu funcţionalitate redusa faţă de logica de afaceri a aplicatiei. La sfarsitul ciclului de dezvoltare, se obţine o aplicatie cu o arhitectură moderna bine meritata.

### Avantajele unei platforme „Rich Client”

În afara de modularitatea oferita de o arhitectură de client bogat, ce implica simultan un grad ridicat de robustete şi valoare oferita utilizatorului final, ajutorul continuu al dezvoltarii oferit trebuie de asemenea accentuat. Acestea, precum şi alte avantaje ale unei platforme de client bogat sunt descrise pe scurt în continuare:

- Reducerea timpului de dezvoltare

- Consistenta interfeţei cu utilizatorul

- Reactualizarea

- Independenta platformei

- Reutilizarea şi fiabilitatea

- Reducerea timpului de dezvoltare

O platforma de client bogat oferă o mulţitudine de API-uri pentru dezvoltarea aplicaţiilor de tip desktop. De exemplu, acestea pot fi folosite de dezvoltatori pentru a manipula ferestre şi meniuri sau pentru a asigura afişarea de optiuni ce pot fi particularizate. Prin refolosirea multor componente predefinite, dezvoltatorii se pot concentra foarte mult pe logica de afaceri a aplicatiei în cauza.

- Consistenta interfeţei cu utilizatorul

Uşurinţă de utilizare a unei aplicatii este tot timpul o problema cruciala, în special când aplicatia este destinată pentru a fi folosită de profesionisti ai unui domeniu particular. O platforma de client bogat face disponibila o infrastructura pentru afişarea de interfeţe cu utilizatorul, având grija în mod particular de consistenta, accesibilitate şi uşurinţă în utilizare.

- Reactualizarea

Folosing o platforma de client bogat, face posibilă distribuirea rapidă şi eficienta de module noi sau actualizate către utilizatorii finali. Ca rezultat, nu toti clientii unei aplicatii trebuie să fie informati de dezvoltatori pentru a trece la o versiune noua. Actualizări pot fi distribuite şi instalate sub forma de module, pentru ca diferite caracteristici să poata fi dezvoltate şi livrate de echipe de operare complet independente. Arhitectura modulara a aplicatiei asigura posibilitatea ca module complete să poata fi distribuite fără a fi nevoie să se astepte pentru finalizarea altor module.

- Independenta platformei

Platforme de tip client bogat, sunt bazate pe standarde internationale şi componente reutilizabile. Ca rezultat, aplicatiile Java bazate pe ele pot fi pornite în mod automat pe mai multe sisteme diferite, cum ar fi Windows, Linux, atâta timp cât o implementare a mediului de dezvoltare Java (Java Runtime Development) este disponibil. Cât timp setul de caracteristici şi aplicabilitatea aplicaţiilor este în continua schimbare, este foarte important ca acestea să fie dezvoltate într-o maniera anume încat să fie extensibile şi să poata fi pornite pe sisteme ţintă diferite. Toate aceste lucruri sunt asigurate de o platforma de client bogat, salvand timp şi bani. Aplicatiile bazate pe platforme de client bogat nu au nevoie de librarii aditionale sau alte componente, altele decât cele din mediul de rulare Java (Java Runtime Environment - JRE).

- Reutilizarea şi Fiabilitatea

Platformele de client bogat fac disponibila o gama larga de caracteristici şi module, ce pot fi utilizate în propriile aplicatii ale dezvoltatorului. Dacă modulul nu se potriveste în totalitate cu cerintele aplicatiei, este posibil ca acesta să fie folosit ca punct de pornire, extinzandu-l sau schimbandu-l  în funcţie de necesitati. Având în vedere că majoritatea platformelor îşi fac şi codul sursa disponibil, s-ar putea de asemenea, ca în anumite cazuri, să se merite luarea în considerare a schimbarii sau chiar extinderii însasi platformei. Acesti factori implica un grad mai ridicat de fiabilitate şi independenta.

### Caracteristici ale platformei Netbeans

Platforma Netbeans oferă, pe langa avantajele generice ale unei platforme de client bogat, numeroase alte infrastructuri şi alte caracteristici  particulare ce pot fi folositoare unei aplicatii. Cele mai importante, ce constituie caracteristicile principale ale platformei Netbeans, sunt prezentate în continuare:

- Infrastructura interfeţei cu utilizatorul

- Editorul de date

- Afişajul particularizabil

- Infratructura Wizard

- Sisteme de date

- Internationalizare

- Sistem de ajutor

Infrastructura interfeţei cu utilizatorul

Ferestrele, meniurile, barele de unelte, precum şi alte componente sunt facute disponibile prin intermediul platformei. Ca rezultat, concentrarea utilizatorului se muta pe actiuni particulare, ce duc la condensarea codului., facandu-l mai bun şi mai putin predispus la erori. Interfaţa cu utilizatorul completa oferita de platforma Netbeans este bazata în proportie de 100% pe AWT Swing, şi poate fi extinsa cu componente proprii.

Editorul de date

Editorul de date Netbeans este o unealta puternica din cadrul sistemului inteligent de dezvoltare Netbeans (Netbeans IDE), şi poate fi utilizat de propriile aplicatii ale utilizatorului. Funcţionalitatea şi uneltele editorului pot fi extinse şi adaptate cu uşurinţă la scopul aplicatiei.

Afişajul ce poate fi particularizat

Un afisaz particularizat la necesitatile specifice ale utilizatorului este cautat în fiecare aplicatie. Platforma Netbeans face disponibila o infrastructura, facand foarte simplă introducerea de optiuni proprii, permitand utilizatorului să salveze setari într-o maniera atractiva din punct de vedere vizual.

Infrastructura Wizard

Platforma Netbeans oferă unelte foarte simple pentru creerea şi extinderea de funcţionalităţi tip asistent cu mare uşurinţă ce pot ghida utilizatorul printr-o serie de pasi complecsi în cadrul aplicatiei.

Sistemele de date

Din punct de vedere al platformei Netbeans, date pot fi facute disponibile atat local cât şi prin intermediul unui server FTP, CVS, a unui fisier XML, sau a unei baze de date. Prin intermediul abstractizarii, accesarea datelor de către un modul este transparenta celorlalte module. Astfel, autoaccesarea informatiilor nu reprezinta o problema, acest lucru fiind efectuat de platforma Netbeans însasi.

Internationalizare

Platforma Netbeans oferă clase şi metode ce fac disponibila internationalizarea unor resurse precum JavaHelp, şi altele. Constante tip text pot fi depozitate cu uşurinţă în fişiere de proprietati. Platforma Netbeans de asemenea încărca constante tip text şi icoane aplicabile tarii curente şi setarilor de limba actuale.

Sistemul de ajutor

Prin intermediul sistemului standard JavaHelp, platforma Netbeans oferă un sistem centralizat pentru afişarea şi integrarea subiectelor de ajutor, către utilizatorul final. În plus, module aditionale pot să contribuie la propriile subiecte de interes, venind astfel în ajutorul utilizatorului. În plus faţă de acestea, platforma Netbeans lasa utilizatorul să ofere şi informaţii de ajutor sensibile la context.

Structura platformei Netbeans

Pentru a oferi o imagine de ansamblu a structurii unei aplicatii de tip client bogat, şi pentru a arata relatia dintre aplicatie şi procesul de dezvoltare, în continuare vom prezenta arhitectura platformei Netbeans. Vom fi descrise de asemenea şi blocurile principale ce construiect platforma Netbeans, precum şi responsabilitatile şi funcţionalităţile oferite de către componenta de rulare.

În cele din ruma, structura sistemului de încărcare a claselor va fi explicata, o data cu rolul jucat în cadrul procesului de construire a aplicatiei de către platforma Netbeans.

### Arhitectura platformei Netbeans

Dimensiunea şi complexitatea aplicaţiilor moderne a crescut continuu o data cu trecerea timpuilui. În acelaşi timp, aplicatiile profesionale trebuie să fie, înainte de orice altceva, flexibile, pentru a putea şi extinse cu uşurinţă şi rapiditate. Acest lucru face atractiva impartirea unei aplicatii în mai multe componente distincte.

Ca rezultat, fiecare componenta distincta trebuie să fie independenta, facand accesibile interfeţe bine definite ce sunt folosite de alte părţi ale aceleiasi aplicatii, cu funcţionalităţi ce pot fi extinse şi folosite de alte părţi. Impartirea aplicatiei în module, -  ca părţi independente din punct de vedere logic - , duce la cresterea considerabila a arhitecturii unei aplicatii. Spre deosebire de aplicatiile monolitice, în care fiecare clasa poate folosi cod din orice altă clasa, arhitectura în acest caz este mult mai flexibila, şi mai important, mai usor de întretinut. De asemenea este posibilă protejarea unei clase de accesul către aceasta din lumea exterioară, deşi o asemenea protectie la nivel de clasa este mult prea în detaliu pentru a fi folositoare majoritatii aplicaţiilor. Acesta este exact aspectul central al aplicaţiilor client moderne, implementat cu bri de platforma Netbeans. Conceptele şi structurile sale sustin dezvoltarea şi conceperea de apicatii flexibile şi modulare. Blocul de constructie principal al platformei Netbeans este modulul. Un modul este o colectie de clase legate ca funcţionalitate, precum şi o descriere a interfeţelor expuse de acesta, precum şi o descriere a celorlalte module necesare funcţionării.

Platforma Netbeans completa, precum şi aplicatia contruita pe baza acesteia, este impartita în module. Acestea sunt încărcate de nucleul platformei Netbeans, cunoscut ca şi containerul de rulare Netbeans (Netbeans runtime container). Acesta încărca modulele aplicatiei într-o maniera dinamica şi automata, fiind ulterior responsabil şi cu rularea efectivă a aplicatiei.

Astfel, mediul de dezvoltare Netbeans este un exemplu foarte bun de aplicatie de tip client bogat. Funcţionalităţile şi caracteristicile unui IDE (Integrated development environment), cum ar fi suportul pentru limbajul Java, sau editorul de cod, sunt create sub forma de module bazate pe platforma Netbeans, precum este înfatisat în figura de mai jos. Acest lucru aduce cu sine marele avantaj că aplicatia poate fi extinsa de module aditionale, şi că poate fi adaptata necesitatilor particulare ale utilizatorului, permitand dezactivarea sau chiar dezinstalarea modulelor ce nu sunt folosite.

Structura conceptuala a IDE-ului Netebeans

Pentru a permite aplicaţiilor să atinga acest nivel de modularitate, platforma Netbeans pe de o parte face disponibile mecanisme şi concepte ce permit modulelor să fie extensibile prin intermediul altor module, iar pe de altă parte permite intercomunicarea dintre acestea fără a fi dependente unul de altul. În alte cuvinte, platforma Netbeans suporta aşa numitul fenomen de „loose coupling” în cadrul unei aplicatii.

Pentru a optimiza încapsularea codului în module, aspect necesar într-un sistem de tip modular, platforma Netbeans face disponibil propriul sistem de încărcare a claselor. Fiecare modul este încărcat de propriul sistem de încărcare a claselor („classloader”), iar, în cadrul procesului, face disponibila o porţiune de cod separata. Ca rezultat, un modul îşi poate face disponibile pachetele, facandu-şi totodată disponibile funcţionalităţile către celelalte module. Pentru a folosi funcţionalităţi de la alte module, un modul poate fi declara dependente faţă de acestea. Aceste dependente sunt declarate în fisierul manifest al modulului, şi rezolvate de containerul Netbeans de rulare, asigurand faptul că aplicatia tot timpul va fi pornita într-o stare consistenta. Mai mult decât orice altceva, această legatura lejera joaca un rol important în conceptul declarativ al platformei Netbeans. Prin aceasta spunem că, în cadrul fişierelor descriptive şi de configuratii este declarat pe cât de mult posibil, în scopul de a evita o conexiune fortata a acestor concepte cu codul sursa Java. Un modul este descris de informatiile din fisierul manifest al acestuia, precum şi de informatiile oferite de fişierele aferente de tip XML, asadar neavand nevoie să fie adaugat în mod explicit la platforma Netbeans. Folosind fişiere XML, platforma „ştie” că fişierele ce ii sunt disponibile, precum şi locatiile acestora, sau problemele ce trebuie rezolvate pentru a face disponibila încărcarea acestora.

Platforma Netbeans însasi este formata dintr-un grup central de module (precum se poate observa în figura de mai jos), ce sunt necesare pentru pornirea aplicatiei şi pentru definirea interfeţei cu utilizatorul. În acest sens, platforma Netbeans face disponibile un numar mare de API-uri, simplificand în mod considerabil procesul de dezvoltare. Incluse în acest grup (cel din figura), sunt, de exemplu, Actiunile API, ce fac disponibile de multe ori necesarele clase de actiune; puternicele noduri API, şi optiunile SPI, cu ajutorul carora propriile optiuni pot fi integrate cu uşurinţă în aplicatie. Pe langa acestea, mai sunt şi alte componente complete reutilizabile ale platformei Netbeans, cum ar fi ferestrele de Output şi ferestrele Favorites.

Arhitectura platformei Netbeans

### Containerul de rulare Netbeans (Netbeans Runtime Container)

Baza platformei Netbeans şi a arhitecturii sale modulare este containerul de rulare Netbeans. Acesta este format din urmatoarele module:

- Bootstrap: acest modul este executat înainte de toate celelalte. Acesta duce la capat toate toate portiunile de cod aferente comenzilor preînregistrate şi pregateste şi încărcarea claselor , ce duce la încărcarea modulului de Startup.

- Startup: acest modul porneste aplicatia, în momentul în care initializeaza modulul sistem şi sistemul de fişiere.

- Sistemul de module: acest modul este responsabil atat cu definirea modulelor cât şi cu setarile şi dependentele acestora.

- Sistemul de fişiere: aces modul face disponibile date de sistem virtuale, cu acces indpendent la platforma. Este folosit în principal pentru a încărca resurse de module într-o aplicatie

- Utilitati: aces modul asigura componentele de bază, cum ar fi comunicatia intermodulara.

Containerul de rulare este un subset de module minim necesar aplicaţiilor bazate pe platforma Netbeans. Fără necesitatea de alte module sau setari, o plicatie poate fi pornita continand aceste 5 module. În mod direct, dupa rulare aceasta se va opri, alte taskuri nefiind definite. Când containerul de rulare este ponit, acesta gaseste toate modulele disponibile şi construieste din acestea un registru intern. În mod normal, un modul este încărcat doar atunci când este nevoie de el. De aceea, el este înregistrat la pornire. Un modul are şi abilitatea de a executa sarcini în momentul în care este încărcat de containerul de rulare. Acest lucru are loc prin mijloace ale installer-ului de module. Containerul de rulare permite şi încărcarea dinamica, descarcarea, instalarea şi dezinstalarea de module, toate având loc la rulare. Această funcţionalitate este pentru a actualiza o aplicatie de către utilizator, sau petru dezactivarea de module ce nu sunt necesare.

## 2.5 Java Swing

### Scurt istoric

Conform Enciclopediei Britannica, Swing a fost un gen de muzică populara în Statele Unite ale Americii, între anii 1930 – 1945. Bun, să zicem că asta nu ar avea legatura cu Java. În schimb, pe 23 mai 1995, John Gage, directorul departamentului stiintific de la Sun, a facut cunoscut lumii limbajul Java. O data cu nasterea limbajului a aparut ceva numit „Abstract Window Toolkit”, sau AWT. În schimb, AWT a adus cu sine şi o serie de mici iregularitati, şi o data cu acestea au aparut problemele.

Setul original de componente a venit o data cu platforma Java, AWT fiind dependent de multe aspecte cheie ale platformei initiale. În loc să ofere un set de componente profesional şi matur, Java a pus la dispozitie cea mai simplistă versiune posibilă. Dacă o funcţionalitate nu era disponibila pe toate platformele Java, nu era disponibila pe nici una dintre platforme. Iar apoi apareau probleme legate de diferentele existente între browsere/platforme. Fiecare mediu de rulare Java (Java runtime Environment) se baza pe modul în care setul de componente era legat de setul de widgeturi native specifice platformei Java. Dacă existau probleme cu această conexiune, în primul rând, ele erau particulare platformei (şi/sau browserului), şi în al doilea rând codul trebuia scris pentru a ocoli aceste probleme, astfel programele neputand fi scrise dintr-o data, sau rulate oriunde.

O data cu cresterea în popularitate a tehnologiilor Java, utilizatorii au realizat că AWT era extrem de încet şi nefiabil, şi nici nu se putea face mare lucru cu componentele oferite. Foarte puţine dintre ele erau disponibile, şi acestea nu puteau fi folosite într-un mediu vizual de programare. Astfel, noi tehnologii au fost introduse, cum ar fi „just-in-time” (JIT), compilatoare pentru a imbunatati performanta şi, cu ajutorul Borland, JavaBeans pentru o dezvoltare bazata pe componente.

O data cu aceste noi tehnologii au aparut din ce în ce mai multe seturi de widgeturi, în timp ce setul de componente AWT a ramas foarte simplist, de bază. Asadar, timpii de copiere a appleturilor au crescut şi au crescut, pentru că noile seturi de widgeturi nu faceau parte din nucleul platformei Java, şi fişiere arhiva Java (JAR) au fost introduse pentru a imbunatati acesti timpi. În cele din urma, toti producatorii principali de browsere şi-au adaugat componenta de librarie favorita la propria maisna virtuala – AFC, IFC, şi WFC – pentru a numi doar câteva. Cu toate acestea, toate librariile foloseau diferite modele arhitecturale, şi nu existau browsere adevarate de legatura standard. În cele din urma, Sun Microsystems a facut echipa cu Netscape Comunication şi alti parteneri pentru a crea înca o librarie numita Java Foundation Classes (JFC). Parte a JFC, este aşa numitul set de componente Swing.

Swing GUI Builder

### Constructia profesionala a interfeţei cu utilizatorul

Constructia de interfeţe profesionale este făcută prin tragerea şi pozitionarea componentelor GUI (graphic user interface)  dintr-o paleta pe o plansa de lucru. Constructorul GUI se ocupa automat de spatierea şi alinierea corecta a componentelor. Prin efectuarea unui simplu click pe componente precum Jlabels, Jbuttons, ButtonGroups, JTrees, JTextFields, ComboBoxes, se pot modifică proprietatile acestora direct în locul în care se afla. Constructorul GUI poate fi folosit pentru realizarea de interfeţe prototip în faţă clienţilor.

Intuitiv şi particularizabil

Se poate alege ca, codul GUI să fie generat având nume de clase simple sau nume complet definite. Bara de ajutor afiseaza indicatii sensibile la context legate de ceea ce poate fi facut cu componenta respectiva, precum şi scurtaturi ce pot mări viteza de lucru în viitor. Mediul de dezvoltare inteligent Netbeans (IDE), vine şi cu suport integrat pentru localizare şi accesibilitate. O data cu actualizarea JDK 6 Update 10, toate ferestrele se pot previzualiza în diferite afisaje şi modalităţi.

Componente GUI standard şi particulare

Componenta Pallete extensibila este făcută accesibila cu componente Swing şi AWT preinstalate, şi include un manager vizual de desenare. Prin folosirea optiunii Inspector se poate vedea o imagine tip arbore a tuturor componentelor precum şi a propietatilor acestora.

Suportul infrastructurii Swing Application (JSR296)

Infrastructura Swing Application simplifica lucrul cu ciclul de viata al aplicaţiilor, a actiunilor şi resurselor. Este indicata folosirea uneltelor de generare a codului şi a blocurilor de constructie a acestuia, pentru dezvoltarea de aplicatii de dimensiune mică şi medie mai repede ca niciodata. Se pot crea meniuri rapide şi intuitive prin simplă tragere şi plasare a componentelor de meniu pe plansa de lucru; se pot adauga de asemenea comentarii sau redenumi componente de meniu prin simplă selectare a acestora şi scrierea în modul de vizualizare Design.

Suportul tehnologiei Beans Binding (JSR 295)

Este indicata de asemenea folosirea cu prisosinta a tehnologiei Beans Binding şi a API-urilor Java Persistance pentru crearea de aplicatii desktop cu baze de date mult mai usor. Folosind noul template de proiect Java Desktop Application, se poate crea cu uşurinţă o fereastra

Form folosită pentru a afisa tabelele dintr-o bază de dateRealizarea legaturii dintre un tabel al unei baze de date şi o fereastra de timp Form se poate face prin simplă tragere a tabelului din fereastra Runtime peste fereastra Form în cauza.

În continuare vor fi prezentate o serie de componente Swing des folosite:

Bibliotecile Swing API

javax.accessibility javax.swing.plaf

javax.swing.text.html javax.swing

javax.swing.plaf.basic javax.swing.text.parser

javax.swing.border javax.swing.plaf.metal

javax.swing.text.rtf javax.swing.colorchooser

javax.swing.plaf.mulţi javax.swing.tree

javax.swing.event javax.swing.table

javax.swing.undo javax.swing.filechooser

javax.swing.text

javax.swing.plaf

javax.swing

javax.swing.text.parser

javax.swing.plaf.metal

javax.swing.colorchooser

javax.swing.tree

javax.swing.table

javax.swing.filechooser

,cea mai importanta dintre acestea fiind java.swing

### Componentele Swing

- Componente atomice

JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton,JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar,

JSeparator

- Componente complexe

JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane

- Componente pentru editare de text

JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane

- Meniuri

JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem

- Containere intermediare

JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar

- Containere de nivel înalt

JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

Asemanari  şi deosebiri cu AWT

Tehnologia Swing extinde AWT:

Conventia ”J”

java.awt.Button - javax.swing.JButton

java.awt.Label - javax.swing.JLabel,etc.

Noi gestionari de pozitionare: BoxLayout şi SpringLayout

Folosirea HTML

Folsirea ferestrelor

Exemplu de cod pentru initializarea unei ferestre :

### Arhitectura modelului Swing : MVC (Model – View – Controller)

Modele arhitecturale

Un model arhitectural descrie o solutie dovedita pe o problema recurenta de arhitectură, punand accent în mod particular pe contextul şi fortele înconjuratoare ale problemei, precum şi pe consecintele şi impactul solutiei. Există multe motive pentru folosirea modelelor arhitecturale.

- Sunt dovedite: Se folosesc experienta, cunostintele şi perspectiva dezvoltatorilor ce au folosit aceste modele cu succes în cadrul muncii lor.

- Sunt reutilizabile: Când apare o problema, nu trebuie inventata o noua solutie; pur şi simplu se urmareste modelul şi se adapteaza dacă este necesar.

- Sunt expresive: Modelele arhitecturale oferă solutii de vocabular comune, ce pot fi folosite pentru a exprima în mod succint solutii mai mari.

Este important de tinut minte, cu toate acestea, că modelele arhitecturale nu garanteaza succesul. Se poate determina doar dacă un model poate fi aplicat sau nu prin citirea cu atentie a descrierii acestuia, iar numai dupa ce acesta a fost folosit în propria munca se poate spune dacă a fost folositor sau nu. Unul dintre aceste modele este Model – View – Controller (MVC). Limbajul de programare Smalltalk a definit pentru prima oara conceptul MVC în anii 1970. De atunci, modelul MVC a devenit unul comun, în special în sistemele orientate pe obiecte.

Arhitectura

Este normal să ne gandim la o aplicatie ca având 3 straturi principale: prezentarea - UI (User Interface), logica aplicatiei şi managementul resurselor. În cadrul MVC, componenta de prezentare este impartita în „controller” şi „view”. Cea mai importanta separare este între prezentare şi logica aplicatiei. Impartirea View / Controller mai putin. MVC trece mai degraba ca arhitectura unei aplicatii tipice pentru un model arhitectural. Astfel, şi termenul de model arhitectural poate fi folositor, sau poate model arhitectural agregat.

- Model :  Reprezentarea specifica de domeniu a informatiei cu care opereaza aplicatia. Modelul este un alt nume pentru stratul aplicatiei logice (cateodata denumit şi stratul de domeniu). Logica aplicatiei (sau domeniul) oferă înteles datelor brute (e.g. determinarea dacă astazi este ziua utilizatorului, sau o serie de valori finale, costurile aferente taxelor şi transportului pentru produsele cumparate online). Multe aplicatii folosesc un mecanism persistent de depozitare (cum ar fi o bază de date) pentru a stoca informatia. MVC nu mentioneaza în mod special stratul de management de resurse, acesta fiind sub sau încapsulat în cadrul Modelului.

- View: Randeaza modelul într-o forma potrivita interactiunii, de obicei printr-un element de tip interfaţa cu utilizatorul. MVC este regasit deseori în aplicatii web, unde componente view este pagina HTML şi codul ce afiseaza informaţii dinamice pentru pagina.

- Controller: Este reprezentat de procesele şi răspunsurile la evenimente, în general  de actiunile utilizatorului, şi poate invoca modificari asupra componentelor view şi model.

Figura de mai sus rezuma relatia dintre Model, View şi Controller.

Nota: Liniile continue indica o asociere directă, şi liniile punctate indica o asociere indirecta (e.g modelul observator).

Deşi MVC apare sub mai multe forme, fluxul de cotrol functioneaza în general dupa cum urmează:

- Uilizatorul interactioneaza cu interfaţa cu utilizatorul într-un animit fel (de exemplu prin apasarea unui buton).

- Controllerul se ocupa de evenimentul de intrare al interfeţei cu utilizatorul, deseori prin handlerul corespunzator sau prin reapelare.

- Controllerul acceseaza modelul, posibil reactualizandu-l într-o maniera potrivita actiunilor utilizatorului (e.g. controllerul actualizeaza cosul de cumparaturi virtual). Controllere complexe sunt deseori structurate folosind modelul comenzii pentru a încapsula actiunile şi a simplifica extensia.

- Un view foloseşte modelul pentru a genera o interfaţa cu utilizatorul potrivita (e.g  componenta view produce un ecran afisand conţinutul cosului de cumparaturi virtual). Această vizualizare îşi ia propriile informatiil din model. Modelul nu are cunostinte exacte despre view. (Totodată, modelul observatorului poate fi folosit pentru a permite modelului să notifice în mod indirect partile interesate, incluzand potenţial view-uri, ale unei modificari).

- Interfaţa cu utilizatorul asteapta interactiuni viitoare ale utilizatorului, ce repornesc ciclul.

Implementari

Modelul MVC a fost descris prima data în 1979 de către Trygve Reenskaug, ce în acel moment lucra la proiectul Smalltalk în cadrul laboratoarelor de cercetare Xerox. Implementarea initiala este descrisa în detaliu de importanta gazeta „Application Programming în Smalltalk – 80(TM): How to use Model – View - Controller”.

Implementarea în Smalltalk a MVC a inspirat multe interfeţe grafice cu utilizatorul de infrastructuri cum ar fi :

- Mediile de dezvoltare NeXTSTP şi OPENSTEP au încurajat folosirea MVC. Cocoa şi GNUstep şi-au bazat tehnologiile de asemenea pe MVC.

- Microsoft Foundation Classes (MFC) (denumit şi arhitectura Document/View )

- Java Swing

- The Qt Toolkit (o data cu lansarea Qt4)

- XForms are o separare clara de model (depozitat în sectiunea head din HTML) a prezentarii (depozitata în sectiunea body din HTML). XForms foloseşte comenzi simple de legatura pentru a lega prezentarea de model.

# 3. Diagrame UML pentru computerul de bord

## 3.1 Diagrama de cazuri de utilizare

## 3.2 Diagrama de clase

## 3.3 Diagrame de clase individuale

## 3.4 Diagrama de componente

# 4. Descrierea aplicatiei proiectului

## 4.1 Simulator

### Calculul de coordonate pentru cele trei indicatoare

Pentru a putea asigura o imagine dinamica cât mai realista a indicatoarelor pentru viteza, respectiv pentru turatie, a fost necesară impartirea pane-ului (componenta Java Swing) în mai multe zone, exprimate în program prin urmatoarele variabile :

- zona1, zona2 (pentru vitezometru);

- zona3, zona4 (pentru turometru);

Acest lucru a fost necesar în principal datorita faptului că imaginea indicatorului pentru viteza  ciprinde toate cele 4 cadrane ale unui cerc, acul trebuind să poata realiza o rotatie de 360˚, precum şi faptului că axele de simetrie ale imaginii nu coincid cu axele de coodronate aferente componentei din Swing. Originea spatiului de lucru, fiind astfel în coltul din stanga sus, iar cele două axe (abscisa şi ordonata) având sensuriledupa cum se poate observa în figura de mai jos :

(0,0)

x

y

Fig1: spatiul de lucru al pane-ului din Swing

Pentru o exemplificare mai detaliata a metodei folosite, vom lua în considerare cazul particular al indicatorului pentru viteza.

Ideea de bază în desenarea dinamica a celor 3 “ace” aferente indicatoarelor, este gasirea a 3 perechi de coordonate, corespunzatoare varfurilor acestora. În cazul vitezometrului, cele două coordonate calculate sunt reprezentate în program prin variabilele x şi y, aşa cum vom vedea într-o porţiune de cod prezentata în continuare.

Asadar, modificarea în mod dinamic a acestor două coordonate, relativ faţă de actiunile utilizatorului, în modul de folosire ce permite controlul manual, sau faţă de setul de date citite la rularea unui scenariu de testare, presupune modificarea uneia dintre coordonate (cresterea sau scaderea ei cu o anumita valoare – pas1, pas2, sau chiar o constanta), şi calcularea celei de-a două coordonate în funcţie de prima. Aşa cum vom vedea, în funcţie de anumite circumstante aparute datorita spatiului de lucru, coordonata modificata va trebui să fie abscisa, iar în altele ordonata, pentru obtinerea unui calcul cât mai precis.

De asemenea, şi formula folosită pentru calculul celei de-a două coordonate va fi diferita, în funcţie de cele 4 zone în care este impartit pane-ul, aşa cum se poate observa în figura de mai jos:

zona de sus

zona

de mijloc

dreapta

zona

de mijloc

stanga

zona de jos

Fig 2 : Impartirea în zone a imaginii indicatorului pentru viteza pentru calculul de coordonate

În program, cele 4 zone sunt exprimate cu ajutorul variabilelor zona1, şi zona2, astfel:

zona de jos ⇔zona1 = 1 şi zona2 = 0 ;

zona de sus ⇔zona1 = 0 şi zona2 = 1 ;

zona de mijloc stanga ⇔zona1 = 0 şi zona2 = 0 şi x ≤ 304 ;

zona de mijloc dreapta ⇔zona1 = 0 şi zona2 = 0 şi x ≥ 590 ;

Formula folosită, pentru calculul în acest caz a coordonatei y deriva din ecuatia cercului, ceea ce este un fapt usor de înteles, având în vedere forma indicatorului, şi modul în care acul acestuia trebuie să se “miste” . Aceasta variaza în funcţie de cele 4 zone, dupa cum urmează :

y=∣r 2- (x-x0)2∣+y0   	dacă acul se afla în zona de jos		(1)

Portiunea de cod unde se realizeaza acest lucru poate fi vazuta în figura de mai jos :

Aşa cum se poate observa, variabila x este cea care este modificata, iar variabila y  este cea calculata. Variabila pas1 va varia în funcţie de valoarea vitezei, determinand ca acul să îşi schimbe pozitia mai repede (la viteze mici) sau mai încet (la viteze mari).

y=-∣r 2- x-x02∣+y0   	dacă acul se afla în zona de sus		(2)

Portiunea de cod unde se realizeaza acest lucru poate fi vazuta în figura de mai jos :

perechea de coordonate (x0 , y0 ), reprezinta originea cercului descris, sau altfel spus, celalalt capat al acului indicatorului, ce rămâne fix pe parcursul funcţionării programului.

Pentru cele două zone de mijloc, coordonata  x va rămâne constanta, iar coordonata y,  va creste, sau va scade cu o valoare constanta (va scade pentru zona de mijloc stanga şi va creste pentru zona de mijloc dreapta).  Necesitatea existentei celor două zone de mijloc, se datoreaza faptului, că trecerea acului de la zona1 la zona2 trebuie să fie una continua, fapt ce nu se întampla, dacă pur şi simplu se trece de la formula (1) la formula (2).

Se pune acum problema schimbarii într-o maniera dinamica a acestor zone, în funcţie de valorile celor două coordonate. Acest lucru este realizat în program prin metoda  setareZoneV() , unde se face trecerea din zona2  în zona de mijloc dreapta precum şi trecerea din zona1 în zona de mijloc stanga, astfel:

Ieşirea din cele două zone de mijloc şi intrarea în zonele de sus respectiv jos, este făcută tot în funcţie de valoarea coordonatei y, precum se poate observa în figura de mai jos:

(această porţiune de cod face trecerea din zona de mijloc dreapta în zona de jos)

Aflandu-ne în cazul de utilizare ce permite controlul manual, modificarea pozitiei acului este realizata în program la detectarea evenimentului de apasare a sagetii de sus, sau a celei de jos de la tastatura, fiecare dintre cele două cazuri având cate o metoda aferenta, calculCoordonateUV , respectiv, calculCoordonateDV . Aceste două metode, coroborate cu cea dedicata setarii zonelor, asigura practic modificarea în mod dinamic şi destul de realist a pozitiei acului de indicare a vitezei la momentul actual de timp.

În continuare este prezentata una dintre cele două metode, cea corespunzatoare apasarii sagetii sus de la tastatura , altfel spus accelerarii manuale,  pentru a avea o imagine de ansamblu asupra modalitatii prin care se calculeaza aceste coordonatele necesare.

### Calculul vitezei şi turatiei

Este realizata în cadrul programului  prin intermediul metodelor calculViteza şi calculTuratie , fiind bazata pe metoda regresiei polinomiale.

Regresia polinomiala

O problema binecunoscuta în multe arii de cercetare este aceea care presupune existenta unui set de date privind două sau mai multe variabile aleatoare, scopul modelarii fiind descrierea relatiei dintre ele în vederea prognozarii valorii uneia în raport cu valorile celeilalte sau celorlalte.

Această problema se pune atunci când între variabilele aleatoare considerate există o legatura consistenta, bazata pe natura intima a fenomenelor care stau la baza lor. Este posibil ca, din punct de vedere formal, doar pe baza datelor numerice, acestea să para corelate, de exemplu toate să aiba tendinta de crestere în acelaşi timp, acest fapt fiind însa sustinut de natura fenomenelor în cauza.

În cazul în care legatura între cele două variabile statistice nu este liniara, şi totusi banuim că există, avem o regresie neliniara, de exemplu, regresia polinomiala. Atunci, se gaseste curba respectiva de regresie (corespunzatoare, de exemplu, ecuatiei polinomiale de regresie).

Un exemplu de astfel de regresie polinomiala va furniza o ecuatie de forma:

Y=b0+b1X+b2X2+…+bnXn , unde, de obicei, X este aşa numita variabila predictoare iar Y este variabila prognozata, adica variabila de răspuns.

Coeficientii necunoscuti  bi , vor fi calculati folosind metoda CMMP (celor mai mici patrate), rezolvand sistemul de necunoscute:

y1	          1   X1  .   .    X1n	       b0

y2	          1   X2   .   .   X2n        b0

.	=        .     .     .   .   .   .        .

.	          .     .     .   .   .            .

yn 	          1  Xn   .   .    X2n	       bn

În cazul calcularii vitezei şi turatiei variabila predictoare este una dintre coordonate (ori x ori y), în funcţie de zona careia ii corespund aceste coordonate sau chiar de valorile lor.

Vom analiza pentru început cazul calcularii vitezei. Metoda în cauza folosită este calculViteza, şi aşa cum am mentionat anterior, formulele folosite depind de anumite zone în care am considerat a fi impartit spatiul de lucru, în cauza, componenta pane din Swing. Impartirea a fost făcută cum putem observa în Fig 3.

Această impartire este datorata imposibilitatii folosirii aceleiasi coordonate ca variabila predictoare, deoarece, dupa cum se poate observa şi din figura, variatia coordonatei y pentru zona de sus este foarte mică, precum şi a coordonatei x pentru zona de jos, iar pentru obtinerea unui polinom capabil să realizeze o predictie cât mai precisa, variatia trebuie să fie semnificativa. Asadar,  vor fi gasite 3 polinoame prin metoda de regresie polinomiala pentru a acoperi întregul arc de interes al indicatorului pentru viteza.

zona

din dreapta

zona

din stanga

zona

de sus

zona

de jos

Fig 3 : Impartirea în zone a imaginii indicatorului pentru viteza pentru calculul vitezei

Primul polinom va corespunde zonei de sus , exprimata în program printr-o limitare a valorii coordonatei y, setul de date corespunzator acestei zone fiind prezentat în continuare, precum şi graficul aferent unei regresii polinomiale de ordin 3. Variabila predictoare este în acest caz coordonata x, variatia ei în această porţiune fiind mult mai semnificativa decât cea a coordonatei y.

v

| x | v |
| --- | --- |
| 358 | 55 |
| 379 | 60 |
| 403 | 65 |
| 428 | 70 |
| 454 | 75 |
| 480 | 80 |
| 505 | 85 |
| 529 | 90 |

x

Polinomul obtinut astfel este cel de mai jos :

y=0.00000146245x3-0.00197303x2++1.07994x-146.124

Portiunea de cod din cadrul metodei pentru calculul vitezei  aferenta acestui calcul este cea de mai jos:

Cel de-al doilea polinom folosit, va corespunde zonei din stanga jos a indicatorului, asadar o combinatie între zona din stanga şi zona de jos din Fig3, variabila predictoare fiind în acest caz coordonata y. Setul de date corespunzator acestei zone este cel de mai jos, precum şi graficul aferent unei regresii polinomiale de ordin 3.

v

| y | v |
| --- | --- |
| 349 | 0 |
| 326 | 10 |
| 304 | 15 |
| 279 | 20 |
| 254 | 25 |
| 230 | 30 |
| 208 | 34 |
| 181 | 40 |
| 157 | 45 |
| 136 | 50 |
| 117 | 55 |

y

Polinomul obtinut astfel este cel de mai jos :

y=-0.000003916y3+0.002106564y2-0.562179848y+86.798186209

Portiunea de cod din cadrul metodei pentru calculul vitezei  aferenta acestui calcul este cea de mai jos:

În acest caz, variabila s este cea care determină apartenenta în zona din stanga a indicatorului.

Cel de-al treilea polinom, va corespunde astfel zonei din dreapta jos a indicatorului, asadar, graficul sau descriind un arc ce va strabate în acelaşi timp zona din dreapta şi zona de jos din Fig3. Variabila predictoare este şi în acest caz tot y . Setul de date corespunzator acestei zone este cel de mai jos, precum şi graficul aferent unei regresii polinomiale de ordin 3.

| y | v |
| --- | --- |
| 112 | 90 |
| 128 | 95 |
| 145 | 100 |
| 167 | 105 |
| 192 | 110 |
| 218 | 115 |
| 244 | 120 |
| 268 | 125 |
| 293 | 130 |
| 316 | 135 |
| 334 | 140 |

v

y

### Integrarea mesajelor vocale în cadrul simulatorului

Integrarea mesajelor vocale în simulator este realizata prin intermediul clasei sensorAlarm din pachetul Functionality. În această clasa avem cate două metode pentru pornirea respectiv oprirea sunetelor aferente fiecarui tip de avertizare. Pentru exemplificare, mai jos sunt prezentate două dintre aceste metode:

Pentru acest caz particular, precum şi pentru celelalte sunete sunt folosite variabile de tip AudioClip, parte a interfeţei java.applet.AudioClip. Interfaţa AudioClip este o simplă abstractizare pentru pornirea clipurilor audio. Mai multe elemente de tip AudioClip pot fi lansate în acelaşi timp, iar sunetele rezultate sunt mixate impreuna, obtinand un rezultat compozit. Metodele interfeţei, folosite şi în clasa sensorAlarm sunt:

- void loop() : Porneste clipul audio într-o blucla

- void play() : Porneste clipul audio. De fiecare data când această metoda este apelata, clipul audio este pornit de la început

- void stop() : Opreste clipul audio

Toate clipurile audio sunt în format .wav, format recunoscut de interfaţa AudioClip.Sunetele aferente celor 5 semnale de avertizare sunt preluate prin intermediul placii audio a calculatorului din cadrul funcţionalităţii de traducere Google. Ulterior, acestea sunt editate într-un program de editare audio pentru eliminarea zgomotelor de fundal, precum şi pentru alipirea de sunete inversate în cazul folosirii unei bucle.

O imagine a unui clip audio adus în starea finala poate fi observata în continuare:

## 4.2 Interfaţa grafică cu utilizatorul

### Ferestrele aplicatiei

Interfaţa cu utilizatorul este realizata cu ajutorul componentei Swing a platformei Netbeans. Din punct de vedere structural, în cadrul aplicatiei aceasta este constituita din 4 clase: appWindow, speedometerPanel, scenario1, scenario2, incluse în pachetul denumit generic „Interface”.

Componenta principală a interfeţei este o componenta JFrame,corespondenta clasei appWindow mentionata anterior. Aceasta de altfel este prima componenta încarcata şi făcută vizibila în metoda main la rularea aplicatiei.

Structura să ierarhica poate fi observata în imaginea alaturata.

Dupa cum se poate observa, JFrame-ului i se succede o componenta de tip jMenuBar, echivalenta cu bara de meniu în cadrul aplicatiei, bara prin care în orice moment testerul poate interactiona cu simulatorul. Cu ajutorul acesteia, este posibilă pornirea/oprirea sunetului motorului (sunetul este implicit pornit), setarea controlului manual respectiv automat, pornirea/oprirea/reluarea unui scenariu de test, şi altele.

În realizarea interfeţei, în general, s-a beneficiat cu precadere de posibilitatea modificarii interactive a mulţitudinii de propietati aferente fiecarei componente, prin intermediul paletei şi sectiunii de proprietati din Swing. De asemenea, aceste propietati sunt modificate în mod dinamic la rularea aplicatiei, fiecarei componente fiindu-i asociata o variabila publica în cadrul codului.

Intrand într-o anumita măsură în detaliu, putem spune că fiecarei optiuni de meniu ii corespunde o anumita metoda în interiorul clasei appWindow, prin intermediul careia sunt realizate demersurile necesare accesarii respective, accesare reprezentata printr-un eveniment de tip click stanga asupra optiunii în cauza.

Toate aceste evenimente sunt verificate periodic (la un interval de 10ms), prin intermediul unui ActionListener denumit sugestiv menuActionListener ce poate fi regasit în clasa topClass.

A două parte a interfeţei cu utilizatorul este reprezentata de clasa speedometerPanel, prin intermediul careia este încarcata, făcută vizibila şi adaugata jFrame-ului, o componenta de tip jPanel a Swing. Aceasta poate fi considerata întradevăr, dacă putem spune „suprafata de lucru”, pe care vor fi efectiv desenate şi redesenate periodic cele 3 ace corespunzatoare indicatoarelor pentru viteza, turatie şi nivel de combustibil. Procesul de desenare este realizat prin suprascrierea metodei paintComponent, folosindu-se pentru evitarea efectului de clipire tehnica Double Buffering ale carei notiuni teoretice pot fi gasite i subcapitolul urmator.

Tot în această clasa sunt introduse imaginile corespunzatoare celor 5 avertizari sonore, fiecare având o componenta de tip jLabel corespunzatoare, precum şi o componenta tot de tip jLabel pentru butonul de Start/Stop al motorului accesibil în modul de utilizare manual al simulatorului.

Astfel, o imagine a componentei jPanel poate fi observata mai jos:

Interfaţa grafică cu utilizatorul este definitivata prin adaugarea unei imagini de fundal jPanel-ului, pentru a creea o vizualizare cât mai realista a simulatorului computerului de bord, urmata în final cu suprapunerea acestuia jFrame-ului. Imaginea finala obtinuta poate fi observata în figura de mai jos:

Alte două clase incluse în pachetul Interface, sunt scenario1 şi scenario2, reprezentate ca şi componente Swing de două jFrame-uri. Acestea sunt încărcate şi facute vizibile în mod dinamic la rularea aplicatiei prin accesarea celor două optiuni aferente meniului „Complex tests”. Introducerea lor a fost necesară pentru a oferi o imagine de ansamblu testerului asupra celor două teste complexe, în timpul executiei acestora, având în vedere numarul relativ mare de pasi existent. Fiecarui pas ii corespunde de asemenea o componenta tip jLabel, având ca text o scurta descriere. Pentru a usura şi mai mult asimilarea în mod vizual a informatiei, textul pasului curent în cadrul executiei testului complex aferent îşi schimba atat culoarea, cât şi pozitia.

Dimensiunea celor două ferestre sufera anumite constrangeri, tinand cont de necesitatea evitarii oricarei suprapuneri de componente la rulare pe monitor, acest fapt având ca şi consecinta posibilitatea de a se vizualiza un numar redusi de pasi la un moment dat. Astfel, este explicata necesitatea folosirii unei subcomponente de tip jScrollPane, ce va avea ca proprii subcomponente jLabel-urile anterior mentionate şi a carui bara laterala îşi va schimba pozitia, aducand mereu în centrul ferestrei testul aferent pasului curent.

Comportamentul dinamic al celor două ferestre, este controlat în cadrul aplicatiei de două metode, prezente de asemenea tot în cadrul clasei topClass, şi anume, actualizarePanouScenariu1 şi actualizarePanouScenariu2. O parte a codului uneia dintre aceste metode poate fi observata în imaginea de mai jos:

. . .

Aceste două metode sunt, asemanator cu toate metodele prin intermediul carora sunt modificate componente grafice ale interfeţei cu utilizatorul, sunt apelate periodic într-un ActionListener. În codul de mai sus variabila i reprezinta pasul din cadrul scenariului executat la care s-a ajuns la momentul curent de timp, iar functia „setValue” aplicata variabilei vbar permite modificarea pozitiei barei scrollPane-ului în funcţie de pasul curent.

### Folosirea tehnicii Double Buffering

#### Notiuni teoretice

Această tehnica este folosită pentru desenarea componentelor grafice din cadrul aplicatiei, mai exact desenarea acelor pentru cele 3 indicatoare (viteza, turtie şi combustibil). Deşi în constructia interfeţei sunt folosite componente Swing din cadrul platformei Netbeans, cum ar fi panel sau frame, care implicit au implementata această tehnica, pentru a evita suparatorul efect de clipire a imaginii la updatare, double-buffering-ul trebuie facut manual.

Să presupunem că ar trebui să desenam o imagine întreaga pe ecran, pixel xu pixel, sau linie cu linie. Dacă ar trebui să desenam aşa ceva direct pe ecran, (folosind, spre exemplu, Graphics.drawline), s-ar observa, cel mai probabil cu mare dezamagire, că acest lucru ar dura destul de mult timp. De asemenea, există posibilitatea de a observa aparitia a diverse artefacte nedorite o data cu desenarea imaginii. Pentru a evita acest lucru, majoritatea programatorilor folosesc aşa numita tehnica double-buffering.

Notiunea traditionala de double-buffering din aplicatiile Java este destul de direct explicata aşa cum se poate observa în continuare: creaza o imagine „off-screen” (în spatele ecranului), desenarea pe acea imagine folosind obiectul grafic al imaginii, apoi, într-un pas, apelarea metodei drawImage folosing obiectul grafic al imaginii principale, şi imaginea off-screen. Aşa cum am mai mentionat, Swing foloseşte această tehnica în majoritatea din componentele sale, proprietate setata ca adevarata în mod implicit, prin folosirea metodei setDoubleBuffered.

Suprafata ecranului este referita  de obicei ca „suprafata principală” , iar imaginea din spatele acesteia, aşa numita off-screen image , folosită pentru double-buffering, este referita ca spatiul tampon din fundal („back buffer”) . Actiunea de copiere a continutului uneia dintre suprafete către cealalta suprafata, este referita frecvent ca transfer bloc linie („block line transfer”), sau „blitting”.

Suprafata principală este de obicei manipulata prin intermediul obiectului grafic al oricarei componente ce este afisata; atunci când modul full-screen este folosit, orice operatie ce foloseşte obiectul grafic al imaginii full-screen, reprezinta o manipulare directă a memoriei ecranului. Datorita acestui fapt, se pot folosi în avantajul programatorului şi alte capabilitati ale modului full-screen excluziv, ce altfel nu ar fi disponibile datorita suprapunerii sistemului de ferestre. O astfel de tehnica ce este disponibila exclusiv în mod full-screen, este o forma de double-buffering, numita „page-flipping” (întoarcerea paginilor).

Page flipping  (Întoarcerea paginilor)

Multe placi video dispun de notiunea de pointer video, ce reprezinta o simplă adresa la memoria video. Acest pointer „spune” placii video unde să caute conţinutul video ce urmează să fie afisat la urmatorul ciclu de refresh. În anumite placi video, şi în anumite sisteme de operare, acest pointer poate fi chiar manipulat prin programare. Să presupunem că ati creat tampon din fundal (back buffer), în memoria video, având exact latimea, înaltimea şi lungimea în biti a ecranului, şi desenarea în acel tampon, în aceeasi maniera ca şi când s-ar folosi tehnica double-buffering. Acum, să ne imaginam ce s-ar întampla dacă în loc de a copia imaginea pe ecran ca în double-buffering, s-ar schimba pointerul video către tamponul referit.Astfel, în timpul ciclului de refresh urmator, placa video va folosi imaginea noastra spre afisare. Această schimbare se numeste „întoarcerea paginilor”, sau page-flipping, iar avantajul de performanta faţă de simplă copiere din tehnica double-buffering, este că un singur pointer trebuie mutat în memorie spre deosebire de copierea întregului conţinut dintr-un tampon în altul.

Când o întoarcere de pagina are loc, pointerul către vechiul tampon din fundal, face legatura acum către suprafata primara, iar pointerul către vechea suprafata primara , adreseaza acum către memoria tampon de fundal. Acest lucru pregateste automat urmatoarea operatie de desenare.

Cateodata este mai avantajoasa folosirea mai multor tampoane de fundal, într-un aşa numit lanţ de întoarceri. Acest lucru este folositor în mod particular atunci când timpul folosit pentru a desena este mai mare decât rata de refresh a monitorului. Un lanţ de întoarcere reprezinta pur şi simplu două sau mai multe tampoane de fundal (cateodata numite tampoane intermediare), plus suprafata principală (aceasta este uneori numita buffering-triplu, buffering-cvadruplu, etc.). Într-un lanţ de întoarceri, urmatorul tampon de fundal disponibil devine suprafata primara etc., chiar până la folosirea ultimului tampon de fundal pentru desenare.

Avantajele folosirii Double-Buffering şi Page-Flipping

Dacă metrica referitoare la performanta este redusa la viteza la care double-buffering şi page-flipping  ruleaza faţă de randarea normala, s-ar putea să ne lovim de un sentiment de dezamagire. Vom descoperi că cifrele pentru randarea directă sunt mult mai bune faţă de cele ale tehnicii de double –buffering, iar acestea sunt la randul lor mult mai bune faţă de cazul folosirii tehnicii page-flipping. Fiecare dintre aceste tehnici este folosită pentru imbunatatirea perceptiei performantei, ce este mult mai importanta în aplicatiile grafice decât performanta cifrelor.

Double-buffering este folosită în principal pentru a elimina dezavantaje vizibile ce pot face o aplicatie să treaca precum una făcută de un amator, în graba, sau pur şi simplu să clipeasca la rulare. Page-flipping este folosită în principal pentru a elimina ruperea, un efect de despartire ce apare atunci când desenarea pe ecran este mai rapidă de rata de refresh a monitorului. Desene mai îngrijite presupun o perceptie a performantei mult mai buna, şi de asemenea o experienta a utilizatorului superioara.

Integrarea în aplicatie

În cadrul aplicatiei, folosirea tehnicii Double Buffering are loc în cadrul metodei suprascrise paintComponent, apartinand clasei speedometerPanel. În portiunea de cod din imaginea de mai jos este aratata creerea şi setarea unui obiect de tip BufferedImage, obiect folosit ca imagine de fundal, asupra careia vor fi desenate acele celor 3 indicatoare şi imaginea vitezometrului.

Ulterior, prin initializarea unui obiect de tip Graphics2D bazat pe variabila gbuffer, vor fi efectuate toate operatiile efective de desenare.

## 4.3 Modul de testare

### Scenarii de testare a aplicatiei

Scenariile de testare a aplicatiei se impart în 3 categorii principale:

- Scenarii pentru testarea cvasicompleta a funcţionalităţii (scenarii complexe)

- Scenarii pentru testarea comportarii indicatoarelor şi a semnalelor de avertizare

- Scenarii pentru testarea comportarii indicatoarelor

Scenarii complexe

În cadrul aplicatiei sunt dezvoltate două scenarii ce testeaza funcţionalitatea cvasicompleta a computerului de bord virtual, denumite generic „Complex Scenario 1” şi „Complex Scenario 2”. Fiecaruia dintre ele ii corespunde o clasa separata în program, „scenario1” respectiv „scenario2”, ce asigura modificarea dinamica a interfeţei aferente scenariului în cauza, din timpul rularii programului, astfel, cele două clase fiind incluse în componenta UI (User Interface), de interfaţa cu utilizatorul a aplicatiei. Funcţionalitatea din spatele celor două scenarii nu este implementata însa în aceste două clase, ea regasindu-se în clasa „topClass”, şi fiind explicata în cele ce urmează.

În spatele tuturor scenariilor, nunumai a celor complexe, există cate un tabel corespunzator, parte a bazei de date relationale din cadrul aplicatiei. Valorile fiecarei înregistrari a tabelului sunt preluate în cate o variabila în cadrul unei metode a clasei „topClass”, fiind folosită ulterior pentru a dicta comportamentul computerului de bord virtual , aşa cum se poate observa în portiunea de cod de mai jos:

Aşa cum se poate observa, fiecare înregistrare a tabelului corespunzator unui scenariu oferă 11 valori, corespunzand indexului înregistrarii, vitezei, întarzierii (timpul de asteptare al starii respective), 6 valori booleene aferente activarii/dezactivarii semnalelor de atentionare, şi înca 2 valori booleene ce vor semnala începerea unei decelerari sau a unei franari.

Aceste 11 valori sunt utilizate apoi în cadrul a două metode, cum a mai fost mentionat înainte, ducand la modificarea dinamica indirecta a simulatorului. Aceste două metode în cauza sunt „actualizăriScenariu()” şi „calculCoordonateScenariu()”.

Testarea funcţionalităţii cvasicomplete a celor două scenarii se traduce atat prin testarea simularii a unor semnale de avertizare, cât şi a comportarii dinamice a celor 3 indicatoare.

Spre exemplu, primul scenariu complex are urmatorii pasi:

Acestuia ii corespunde în program optiunea de meniu „Complex Test Scenario 1”

- Porneste motorul şi asteapta 5 secunde

- Declanseaza semnalul de atentionare pentru usi deschise(semnalul va rămâne activ timp de 10 secunde apoi va fi dezactivat);

- Accelereaza până la viteza de 50 M/h;

- Asteapta la viteza de 50M/h timp de 10 sec;

- Accelereaza până la viteza de 70 M/h ;

- Asteapta la viteza de 70M/h timp de 5 secunde;

- Decelereaza până la viteza de 20M/h;

- Declanseaza semnalul de atentionare pentru nivel scazut de combustibil(semnalul va rămâne activ timp de 10 secunde apoi va fi dezactivat);

- Opreste motorul;

- La 0M/h asteapta 5 secunde.

- Declanseaza semnalul de atentionare pentru lumini aprinse(semnalul va rămâne activ timp de 10 secunde apoi va fi dezactivat);

Încărcarea acestuia este realizata în timpul rularii din cadrul barei de meniu principale, având ca şi conditie necesară, activarea tot din cadrul barei de meniu a optiunii de oprire a controlului manual. Fiecarui pas de mai sus ii corespund un anumit numar de înregistrari în tabelul aferent scenariului în cauza. Aceste înregistrari sunt preluate pe rând în cadrul unui Action Listener din clasa „topClass”, ducand la modificarea corespunzatoare a simulatorului.

Pornirea serverului de baze de date Apache Derby şi conexiunea la baza de date a aplicatiei denumita OBCDB, este realizata în cadrul metodei „dbConnection”, codul aferent putand fi observat în figura de mai jos:

În codul de mai sus, „rs” este o variabila de tip ResultSet, reprezentand rezultatul unei interogari, mai exact, o lista de înregistrari ale unui anumit tabel din baza de date ce pot fi prelucrate ulterior. Pe de altă parte, variabila „s” este de tip String, fiind transmisa ca parametru al metodei corespunzatoare conexiunii la baza de date, fiind interogarea în sine asupra bazei de date.  De exemplu, în cazul tabelului aferent scenariului complex 1 prezentat anterior (tabel denumit „Scenario1”), având valoarea „SELECT * FROM Scenario1”.

Pentru cele două scenarii complexe în mod particular, încărcarea în timpul rularii programului presupune şi afişarea unei interfeţe separate, reprezentata printr-o componenta frame din Swing.Asadar, în cadrul programului vor există două clase separate pentru cele două interfeţe ale scenariilor complexe precum am mai mentionat, „scenario1” şi „scenario2”.

Pentru primul scenariu complex, interfaţa corespunzatoare este cea din figura de mai jos (similara cu cea pentru scenariul complex 2):

Folosirea unei componente swing de tip scroll pane, permite pastrarea unei dimensiuni reduse a

interfeţei (dimensiunea redusa este necesară pentru a putea fi observata în acelaşi timp cu interfaţa simulatorului), iar modificarea dinamica a barei laterale (componenta „vbar” a pane-ului) permite vizualizarea centrala a pasului curent din cadrul testului la rularea acestuia, precum şi vizualizarea cel putin a pasului urmator şi a celui precedent acestuia.

O altă modificare dinamica a acestei interfeţe este modificarea culorii în verde a pasului curent.

Cel de-al doilea scenariu complex are urmatorii pasi, modalitatea de încărcare a acestuia fiind similara cu cea descrisa anterior:

- Porneste motorul şi asteapta 10 secunde;

- Declanseaza semnalul de atentionare pentru centura de siguranta (semnalul va rămâne activ timp de 10 secunde apoi va fi dezactivat);

- Accelereaza până la viteza de 100M/h;

- Asteapta la viteza de 100M/h timp de 10 secunde;

- Franeaza până la viteza de 50M/h;

- Declanseaza semnalul de avertizare pentru nivel scazut al bateriei (semnalul va rămâne activ timp de 10 secunde apoi va fi dezactivat);

- Decelereaza până la viteza de 0 M/h;

- La 0M/h asteapta 5 secunde.

- Opreste motorul .

Scenarii pentru testarea comportarii indicatoarelor şi a semnalelor de avertizare (Warning Tests):

Scenariu 1 („Open Doors Alarm Test”):

- Porneste motorul şi asteapta 5 secunde

- Declanseaza semnalul de atentionare pentru usi deschise (rămâne activ 10 secunde)

- Opreste motorul

Scenariu 2 („Seatbelt Alarm Test”):

- Porneste motorul şi asteapta 10 secunde

- Declanseaza semnaul de atentionare pentru centura de siguranta

- Opreste motorul

Scenariu 3 („Fuel Level Alarm Test”):

- Porneste motorul şi asteapta 5 secunde

- Accelereaza până la viteza de 50M/h

- Declanseaza semnalul de atentionare pentru nivel scazut de combustibil (rămâne activ 10 secunde)

- Opreste motorul

Scenariu 4 („Battery Level Alarm Test”):

- Porneste motoul şi asteapta 5 secunde

- Declanseaza semnalul de atentionare pentru nivel scazut al bateriei (rămâne activ 10 secunde)

- Opreste motorul

Scenariu 5 („Lights Alarm Test”):

- Porneste motorul

- Accelereaza până la 100M/h

- Franeaza până la 0M/h

- Opreste motorul

- Declanseaza semnalul de atentionare pentru lumini aprinse (rămâne activ 10 secunde)

Scenariu 6 („Fuel & Battery Level Alarm Test”):

- Porneste motorul şi asteapta 5 secunde

- Accelereaza până la 140M/h

- Franeaza până la 100M/h

- Asteapta la viteza de 100M/h timp de 5 secunde

- Declanseaza semnalul de atentionare pentru nivel scazut de combustibil(rămâne activ 10 secunde)

- Decelereaza până la 30M/h

- Declanseaza semnalul de atentionare pentru nivel scazut al bateriei(rămâne activ 10 secunde)

- Opreste motorul

Scenarii pentru testarea comportarii indicatoarelor(Indicator Tests):

Scenariu 1 („Start/Stop Engine Test”):

- Porneste motorul şi asteapta 10 secunde

- Opreste motorul

Scenariu 2 (“Acceleration Test”):

- Porneste motorul şi asteapta 5 secunde

- Accelereaza până la viteza de 60 M/h

- Asteapta la viteza de 60M/h 5 secunde

- Opreste motorul

Scenariu 3 (“Brake Test”):

- Porneste motorul

- Accelereaza până la 60M/h

- Franeaza până la 30M/h unde asteapta 5 secunde

- Opreste motorul

Scenariu 4 (“Deceleration Test”):

- Porneste motorul

- Accelereaza până la 100M/h unde astapta 10 secunde

- Decelereaza până la 10M/h

- Opreste motorul

# 5. Bibliografie

- An Embedded Software Primer 	de David E. Simon

- Embedded Systems and Software Validation  de Abhik Roychoudhury

- The Definitive Guide to Java Swing de John Zukowsky

- The Definitive guide to Netbeans Platform de Heiko Bock

- Apache Derby - Off to the Races: Includes Details of IBM Cloudscape de Zikopoulo, Paul C.; Baklarz, George; Scott, Dan (6 Noiembrie, 2005)

- Embedded Software – know it all de Labrosse, Ganssle, Oshana, Walls, Curtis şi alţii

- Embedded Software – The Works de Colin Walls

- Wikipedia

- Object-Oriented Programming A Unified Foundation de Giuseppe Castagna

- Object-Oriented Programming: concepts and implementation de A. Raviews

- Object-Oriented Programming: an evolutionary approach de Brad J. Cox, Andrew J. Novobliski

- Database Design for Mere Mortals (Second Edition)  de Michael J. Hernandez (Foreward by Ken Getz)

- The Relational Database Dictionary – Terms, Concepts and Examples de C.J. Date

- Applying UML and patterns – An introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process (Second Edition) de Craig Larman

- The Elements of UML 2.0 Style  de Scott W. Ambler